КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 марта 1997 г. N 201

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ СБОРНИКА

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ

ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ, САДОВЫХ ЛЕТНИХ ДОМИКОВ И ГАРАЖЕЙ,

ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

В целях реализации  п. 4  постановления   Кабинета   Министров

Республики Татарстан от 13.11.95 г. N 821 "Об установлении базовых

нормативных  показателей  для  расчета  платежей  за  наем   жилых

помещений   и  налога  на  имущество  физических  лиц",  повышения

эффективности системы  оценки  восстановительной  стоимости  жилых

зданий   в  Республике  Татарстан,  Кабинет  Министров  Республики

Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить   прилагаемый   Сборник  укрупненных  показателей

восстановительной стоимости жилых зданий, садовых летних домиков и

гаражей для оценки основных Фондов в Республике Татарстан и ввести

его в действие с 1 января 1997 года.

2. Производственному  объединению  "Татжилкомхоз"  довести  до

сведения предприятий бюро  технической  инвентаризации  городов  и

районов   Республики  Татарстан  Сборник  укрупненных  показателей

восстановительной стоимости жилых зданий, садовых летних домиков и

гаражей  для  оценки  основных  Фондов  в  Республике  Татарстан и

обеспечить его введение  при  оценке  восстановительной  стоимости

жилых зданий, садовых летних домиков и гаражей при налогообложении

имущества физических лиц.

Премьер-министр

Республики Татарстан

Ф.МУХАМЕТШИН

Руководитель Аппарата

Кабинета Министров

Республики Татарстан

Н.БАКИРОВ

Утвержден

постановлением

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от 5 марта 1997 г. N 201

СБОРНИК

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ

ЗДАНИЙ, САДОВЫХ ЛЕТНИХ ДОМИКОВ И ГАРАЖЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ

ОСНОВНЫХ ФОНДОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Казань 1996 год

Содержание

1	ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	5

2	ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА ЗДАНИЙ <*>	7

3	РАЗДЕЛ 1. МНОГОКВАРТИРНЫЕ ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ	8

3.1	Техническая часть	8

3.2	Девятиэтажные и десятиэтажные крупнопанельные   блок - секции серии 90 с техническими подпольями	8

3.3	Девятиэтажные и десятиэтажные крупнопанельные  блок - секции серии 121 с техническими подпольями	9

3.4	Девятиэтажные крупнопанельные  блок - секции серии 125 с техническими подпольями	10

3.5	Девятиэтажные и десятиэтажные крупнопанельные  блок - секции серии 83нч с техническими подпольями	11

3.6	Девятиэтажные и десятиэтажные крупнопанельные  жилые дома для малосемейных серии 83нч	12

3.7	Девятиэтажные и десятиэтажные крупнопанельные  блок - секции серии 84 с техническими подпольями	13

3.8	Девятиэтажные и десятиэтажные кирпичные   блок - секции серии 86 с техническими подпольем	15

3.9	Девятиэтажные кирпичные жилые дома  для малосемейных серии 86-034 с техническими подпольями	16

3.10	Девятиэтажные кирпичные жилые дома для малосемейных серии 85-045 с техническими подпольями	17

3.11	Одиннадцати - тринадцатиэтажные кирпичные  жилые дома с техническими подпольями	18

3.12	Четырнадцатиэтажные кирпичные жилые дома  (на базе серии 124.87 - 107/1.2) с техническими подпольями	19

3.13	Четырнадцатиэтажные кирпичные жилые дома  серии 1-528 кп-80 э-к с техническими подпольями	20

3.14	Шестнадцатиэтажные сборно-монолитные  жилые дома с техническими подпольями	21

3.15	Восемнадцатиэтажные сборно-монолитные  жилые дома с техническими подпольями	21

3.16	Пятиэтажные крупнопанельные жилые дома серии 141 с техническими подпольями	22

3.17	Пятиэтажные крупнопанельные блок - секции серии 84 с техническими подпольями	23

3.18	Пятиэтажные кирпичные  блок - секции серии 86 с техническими подпольями	24

3.19	Пятиэтажные кирпичные блок - секции серии 85 с техническими подпольями	25

3.20	Двух - четырехэтажные и трех – пятиэтажные кирпичные жилые дома с техническими подпольями	26

3.21	Сборно-монолитные жилые дома из блок - секций от трех до пяти этажей с техническими подпольями	27

3.22	Пятиэтажные крупнопанельные жилые дома  серии 25 с подвалами	28

3.23	Четырехэтажные крупнопанельные жилые дома  серия 25 с подвалами	29

3.24	Трехэтажные и двухэтажные крупнопанельные жилые дома серии 25 с подвалами	30

3.25	Одноэтажные крупнопанельные жилые дома  серии 25 с подвалами	31

4	РАЗДЕЛ 2. ЖИЛЫЕ ДОМА УСАДЕБНОГО ТИПА.	33

4.1	Одноэтажный кирпичный жилой лом повышенной комфортности  с  мансардным этажом, сауной, пристроенным гаражом и подвалом	33

4.2	Двухэтажный кирпичный жилой дом  сблокированный с хозяйственными постройками и гаражом без подвала	35

4.3	Двухэтажный кирпичный жилой дом  с подвалом и гаражом	36

4.4	Двухэтажный кирпичный жилой дом  с подвалом и гаражом	37

4.5	Двухэтажный кирпичный жилой дом  с подвалом	39

4.6	Двухэтажный кирпичный жилой дом  с мансардой и цокольным этажом, сауной, бассейном и  гаражом на два легковых автомобиля	40

4.7	Двух - трехэтажный кирпичный жилой дом  с цокольным этажом, сауной, бассейном, теплицей и гаражом  для двух легковых и одного грузового автомобилей	41

4.8	Полутораэтажный жилой дом со стенами из монолитного бетона  с гаражом и подвалом	43

4.9	Двухэтажный жилой дом со стенами из монолитного бетона  с подвалом без гаража (вариант с гаражом)	44

5	РАЗДЕЛ 3. САДОВЫЕ ЛЕТНИЕ ДОМИКИ.	46

5.1	Садовые летние домики со стенами из кирпича с мансардой	46

5.2	Садовые летние домики со стенами из кирпича  без мансарды	47

5.3	Садовые летние домики типа "шалаш"	48

5.4	Садовые летние домики со стенами из бруса или бревен без мансарды	48

5.5	Садовые летние домики со стенами из бруса или бревен  с мансардой	49

5.6	Садовые летние домики со стенами из деревянных панелей с мансардой	50

5.7	Садовые летние домики со стенами из деревянных панелей без мансарды	51

5.8	Веранды для садовых летних домиков  с каркасно-обшивными стенами	51

5.9	Веранды для садовых летних домиков  со стенами из кирпича	52

5.10	Баня на два места со стенами из брусьев или бревен	53

5.11	Баня на два места со стенами из кирпича	54

6	РАЗДЕЛ 4. БОКСОВЫЕ ГАРАЖИ И ГАРАЖИ - СТОЯНКИ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛЕГКОВОГО АВТОТРАНСПОРТА.	55

7	56

7.1	Подземный гараж - стоянка	56

7.2	Одноэтажный гараж – стоянка	57

7.3	Одноэтажные боксовые гаражи	58

7.4	Двухэтажный гараж – стоянка	58

7.5	Двухэтажный гараж - стоянка (с посадкой здания в устье оврага - первый этаж подземный, второй - полузаглубленный)	59

7.6	Пятиэтажный гараж – стоянка  с подвалом	60

7.7	Семиэтажный гараж - стоянка с подвалом	61

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Восстановительная  стоимость  зданий  и сооружений является

основной стоимостной категорией, используемой службами технической

инвентаризации для образования других стоимостных показателей.

Восстановительная стоимость   это   стоимость    строительства

объекта- аналога в современных условиях.

Порядок расчета    восстановительной    стоимости    объектов,

включенных   в   состав   настоящего   сборника,   устанавливается

технической частью сборника.

2. Настоящий    сборник    разработан    в    соответствии   с

постановлением  Кабинета  Министров   Республики   Татарстан   "Об

установлении  базовых нормативных показателей для расчета платежей

за наем жилых помещений и налога на имущество физических  лиц"  от

13  ноября  1995  года  N  821  в  виде дополнения к Сборнику N 28

"Укрупненных  показателей   восстановительной   стоимости   жилых,

общественных  зданий  и зданий и сооружений коммунально - бытового

назначения для переоценки  основных  фондов"  издания  1970  года.

Москва в связи с расширением номенклатуры зданий и сооружений.

3. При    составлении     настоящего     сборника     сохранен

методологический  подход  к  определению  укрупненных  показателей

восстановительной    стоимости,    номенклатуры     конструктивных

элементов,  включаемых  в  таблицы "удельных весов", видов работ и

затрат,  включаемых  в  восстановительную  стоимость  зданий  (без

наружных  сетей  и  благоустройства),  а  также  к выбору основной

расчетной единицы (куб. м. строительного объема)  для  определения

восстановительной  стоимости  отдельных  квартир,  мест в гараже и

т.д.

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Сборник содержит укрупненные  показатели  восстановительной

стоимости жилых зданий (многоквартирных и усадебного типа), дачных

домов  и  гаражей  (застройки  70-х - 90-х годов),  не вошедших  в

Сборник N 28,  запроектированных  на  основе  типовых  и  повторно

применяемых индивидуальных проектов для строительства в Республике

Татарстан.

2. Сборник состоит из 4 разделов:

I. Многоквартирные жилые дома

II. Жилые дома усадебного типа

III. Садовые летние домики, бани

IV. Боксовые    гаражи    и    гаражи - стоянки  коллективного

пользования для легкового автотранспорта.

3. Восстановительную  стоимость  многоквартирных жилых зданий,

не вошедших в настоящий сборник,  следует определять по Сборнику N

28  "Укрупненных  показателей  восстановительной  стоимости" (изд.

Москва 1970 год).

4. Восстановительную стоимость домов усадебного типа,  садовых

летних домиков,  бань,  гаражей и  других  строений  принадлежащих

гражданам,  не вошедших в настоящий сборник, следует определять по

"Сборнику норм для  оценки  строений,  принадлежащим  гражданам  в

городской  местности,  а также строений,  возведенных на земельных

участках, отведенных под коллективные сады и огороды в городской и

сельской  местности Татарской АССР " утвержденных распоряжением СМ

Татарской АССР от 21 сентября 1982 года N 877-р.

5. Укрупненные  показатели  настоящего  сборника  составлены в

нормах, ценах (оптовых) и тарифах,  введенных в строительстве с  1

января 1984 года.

Пересчет  в  реальный   уровень   цен   осуществляется   путем

применения индексов пересчета,  приведенных в Письме Госстроя СССР

N 14-Д от 6 сентября 1990 года и Постановлении СМ ТАССР N  409  от

10  ноября  1990 года "О введении в действие повышающих индексов в

жилищном  строительстве"  а  также  индексов,  отражающих  уровень

инфляции,  ежеквартально  рассчитываемых Государственным комитетом

Республики Татарстан по архитектуре и строительству.

6. Укрупненные  показатели  учитывают полную восстановительную

стоимость жилых зданий, в том числе:

а) Накладные расходы и плановые накопления;

б) Затраты, связанные с производством работ в зимнее время;

в) Прочие  внеобъектные  затраты,  за вычетом возвратных сумм,

как-то: затраты на временные здания и сооружения, содержание улиц,

вывозку   мусора,  аккордную  оплату труда,  оргнабор,  проектно -

изыскательские работы,  авторский надзор,  на содержание  аппарата

заказчика, непредвиденные работы и затраты.

7. Укрупненные показатели составлены в виде  объектных  таблиц

(например: на жилую блок - секцию, жилое здание), которые включают

восстановительную стоимость всех  общестроительных  и  специальных

строительных работ и в том числе:

а) Санитарно-технических  устройств  (центральное   отопление,

вентиляция,   дымозащита,   холодное   и   горячее  водоснабжение,

канализация и их  вводы  в  здание,  мусоропровод  и  другие  виды

благоустройства);

б) Электрические и слаботочные  устройства  (освещение,  лифт,

радио,  телефон,  телевидение, автоматика систем незадымляемости и

диспетчерской службы и другие).

8. Жилые здания, включенные в сборник, запроектированы по СНиП

1-15Д-71.  "Жилые  здания.  Нормы  проектирования."   и   отвечают

условиям 1 класса капитальности согласно указанной главы СНиП.

9. В состав оценочных таблиц входят следующие показатели:

а) Характеристика   конструкций   здания   и   элементов   его

благоустройства;

б) Стоимости единицы (за 1 куб. м);

в) Необходимые примечания,  поправочные коэффициенты, надбавки

и  уменьшения,  связанные с наличием или отсутствием в оцениваемом

объекте того или иного вида благоустройства;

г) Удельные   веса   отдельных   конструктивных   элементов  в

процентах;

д) Данные о строительном объеме (для некоторых объектов).

10. В качестве  основной  расчетной  единицы  для  определения

восстановительной стоимости здания принят 1 куб. м.  строительного

объема.

11. Определение  строительных  объемов  зданий  производится в

соответствии с правилами,  изложенными в общей части  к  сборникам

укрупненных показателей восстановительной стоимости.

12. Укрупненные   показатели    восстановительной    стоимости

определены в рублях с одним десятым знаком после запятой,  то есть

с точностью до 10 коп.

# ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА ЗДАНИЙ <*>

1. Строительный  объем  наземной  части  здания  с   чердачным

перекрытием  следует определять умножением площади горизонтального

сечения по внешнему обводу здания на  уровне  первого  этажа  выше

цоколя на полную высоту здания,  измеренную от уровня чистого пола

первого этажа до верха утеплителя чердачного перекрытия.

Строительный объем   наземной   части  здания  без  чердачного

перекрытия следует  определять  умножением  площади  вертикального

поперечного  сечения  на длину здания,  измеренную между наружными

поверхностями  торцевых  стен  в   направлении,   перпендикулярном

площади сечения на уровне первого этажа выше цоколя.

Площадь вертикального поперечного сечения  следует  определять

по обводу наружной поверхности стен,  по верхнему очертанию кровли

и по уровню чистого пола этажа.  При измерении площади поперечного

сечения  выступающие на поверхности  стен архитектурные детали,  а

также ниши учитывать не следует.

При наличии  разных  по  площади  этажей  объем здания следует

исчислять как сумму объемов его частей.  Также отдельно по  частям

следует   исчислять  объем  здания,  если  эти  части  существенно

различаются  по  очертанию   или   конструкции.   При   раздельном

исчислении   объема   здания   по  частям  разграничивающая  стена

относится к части здания,  которой она соответствует по высоте или

конструкции.

-------------------------------

<*> СП 81-01-94 Минстроя России.

2. Строительный  объем  световых   фонарей,   выступающих   за

наружное очертание крыш, включается в строительный объем здания.

3. Объем эркеров,  веранд,  тамбуров и других  частей  здания,

увеличивающих  его  полезный  объем,  следует подсчитывать особо и

включать в общий объем здания.  Объем лоджий из объема  здания  не

вычитается. Не включается в объем здания объем проездов, портиков,

а также крытых и открытых балконов.

4. Технические  этажи  жилых  и  общественных  зданий  следует

включать в объем зданий.

5. Объем   мансардного  этажа  следует  определять  умножением

площади горизонтального сечения мансарды по внешнему обводу стен в

уровне  пола  на  высоту  от  пола  мансарды  до  верха чердачного

перекрытия.

При криволинейном   очертании   перекрытия   мансарды  следует

принимать ее среднюю высоту.

6. Объем подвала или полуподвала следует определять умножением

площади горизонтального сечения подвала  в  уровне  первого  этажа

выше  цоколя  на  высоту,  измеренную  от  уровня  чистого пола до

уровня  чистого пола первого этажа.  При устройстве внутри  здания

подвала  без возведения стен над ним площадь следует определять по

внешнему обводу стен подвала на уровне перекрытия над ним.

7. Общий   строительный   объем   зданий   с   подвалами   или

полуподвалами следует определять как сумму объема надземной части,

исчисленную согласно пп. 1 - 5,  и  объема подвала  (полуподвала),

исчисленного согласно п. 6 настоящего приложения.

8. Измерение  стен  по  внешнему  обводу следует производить с

учетом толщины слоя штукатурки или облицовки.

# РАЗДЕЛ 1. МНОГОКВАРТИРНЫЕ ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

## Техническая часть

1. В  настоящий  раздел  включены  многоквартирные жилые дома,

строительство которых  осуществлено  по  типовым  или  многократно

примененным индивидуальным проектам со стенами из крупных панелей,

кирпича или монолитного керамзитобетона.

2. В  разделе  представлены  жилые  дома  по конкретным сериям

типовых  проектов   (или   повторно   примененным   индивидуальным

проектам),   разработанных   для   строительства   на   территории

Республики  Татарстан.  В  связи  с  этим  применять   поправочные

коэффициенты,  помещенные  в  технической  части  раздела 1 "Жилые

здания" Сборника N 28 (на климатический район,  изменение полезной

высоты комнат,  размер жилой площади в квартирах и т.п.) применять

не следует.

3. При   уменьшении   этажности   жилого  дома  без  изменения

планировки  квартир   соответствующего   типового   или   повторно

примененного индивидуального проекта,  табличную стоимость следует

увеличивать на 0,8% на каждый этаж.

4. При  увеличении  полезной  высоты  комнат  на  каждые 10 см

против заложенной в конкретных типовых  или  повторно  примененных

индивидуальных проектах,  табличную стоимость следует уменьшать на

1%.

5. Строительный  объем  жилых  домов с теплым чердаком следует

определять с учетом объема теплого чердака.

6. Объем подвалов жилых домов в строительный объем не включен.

7. Объем сквозных проездов в переоцениваемых  жилых  домах  из

строительного объема здания не исключается.

8. Восстановительная  стоимость  жилого  дома,  состоящего  из

одной  или  нескольких  блок - секций  одного  типа,  определяется

умножением  табличной  стоимости  единицы  измерения  оцениваемого

объекта на строительный объем здания.

Восстановительную стоимость   жилого   дома,   состоящего   из

нескольких     типов    блок - секций    определяется   умножением

средне-арифметической   величины   табличной   стоимости   единицы

измерения  блок - секций, составляющих оцениваемый объект на общий

строительный объем здания.

9. Удельные  веса  отдельных  конструктивных элементов здания,

состоящего  из  различных  жилых блок - секций  определяются   как

средневзвешенные  величины,  с учетом  доли  каждой  жилой  блок -

секции в общей восстановительной стоимости здания. Сумма отдельных

весов конструктивных элементов здания должна составлять 100%.

## Девятиэтажные и десятиэтажные крупнопанельные   блок - секции серии 90 с техническими подпольями

Характеристика здания

к таблице 1

Фундаменты свайные безростверковые; наружные стены однослойные

панельные;    внутренние    стены,    перегородки   и   перекрытия

железобетонные панельные;  покрытие - керамзитобетонные  панели  с

рулонной  кровлей;  полы  из  линолеума или дощатые;  сантехкабины

заводского изготовления, теплый чердак.

Имеется: центральное   отопление,   водопровод,   канализация,

горячее  водоснабжение,  электроосвещение,  газоснабжение,  радио,

телефон, телевидение, диспетчеризация, лифт, мусоропровод.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 КУБ. М. ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1

┌--------------------------------┬-------------------------------┐

|    9-ти этажные блок - секции  |  10-ти этажные блок - секции  |

├---------┬---------┬------------•---------┬---------┬-----------┤

|рядовые  |торцевые |для малосе- |рядовые  |торцевые |для малосе-|

|(типа 05)|(типа 06)| мейных     |(типа 05)|(типа 06)| мейных    |

|         |         |(на базе 05)|         |         |           |

├---------•---------•------------•---------•---------•-----------┤

|    а    |   б     |     в      |    г    |    д    |     е     |

├---------•---------•------------•---------•---------•-----------┤

|   44,1  |   46,7  |    48,8    |   43,8  |   46,3  |   48,3    |

└---------┴---------┴------------┴---------┴---------┴-----------┘

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 1А

┌---┬-------------------------┬-----┬-----┬-----┬-----┬-----┬----┐

|N  |         Конструкции     |  а  |  б  |  в  |  г  |  д  | е  |

|п/п├-------------------------┴-----┴-----┴-----┴-----┴-----┴----┤

| 1 |Земляные работы и фунда-                                    |

|   |менты                      7,0   6,7   6,9   6,7   6,4   6,4|

| 2 |Стены и перегородки       37,2  39,2  39,0  37,2  39,3  39,4|

| 3 |Перекрытия                12,5  11,4  11,2  12,6  11,5  11,3|

| 4 |Крыша                      3,5   3,2   3,0   3,2   2,9   2,7|

| 5 |Полы                       4,5   4,4   3,9   5,0   4,5   3,9|

| 6 |Проемы                     6,5   6,2   7,1   6,6   6,3   7,2|

| 7 |Отделочные работы          2,6   2,6   2,1   2,8   2,7   2,1|

| 8 |Внутренние санитарно-                                       |

|   |технические и электри-                                      |

|   |ческие устройства         17,5  16,2  19,8  17,5  16,4  19,9|

|   |в том числе: сантех-                                        |

|   |             кабины      (7,4) (6,9) (9,3) (7,5) (7,1) (9,4)|

|   |             лифт        (4,1) (3,7) (4,1) (3,9) (3,6) (3,7)|

| 9 |Прочие работы             8,7  10,1   7,0   8,4   9,9   7,1 |

├---•------------------------------------------------------------┤

|   |Итого                     100  100    100   100   100   100 |

└---┴------------------------------------------------------------┘

Примечания:

1) При  окраске  фасада  кремнеорганическими  эмалями   взамен

облицовки стеклокерамическими плитками табличную стоимость следует

уменьшать на 1,4%.

2) При замене полов из линолеума в жилых комнатах и  коридорах

на паркетные табличную стоимость следует увеличивать на 3,5%.

3) При замене облицовки глазурованными  плитками  на  масляную

окраску  стен  по  фронту  установки  сантехприборов  в  кухнях  и

санузлах табличную стоимость следует уменьшать на 0,5%.

4) При  устройстве  совмещенной  кровли взамен теплого чердака

табличную стоимость следует уменьшать на 3,5%.

## Девятиэтажные и десятиэтажные крупнопанельные  блок - секции серии 121 с техническими подпольями

Характеристика здания

к таблице 2

Фундаменты свайные безростверковые; наружные стены однослойные

панельные;   внутренние   стены,    перегородки    и    перекрытия

железобетонные  панельные;  покрытие  керамзитобетонные  панели  с

рулонной кровлей;  полы из  линолеума  или  дощатые;  сантехкабины

заводского изготовления, теплый чердак.

Имеется: центральное   отопление,   водопровод,   канализация,

горячее  водоснабжение,  электроосвещение,  газоснабжение,  радио,

телефон, телевидение, диспетчеризация, лифт, мусоропровод.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 КУБ. М. ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 2

┌--------------------------------┬-------------------------------┐

|   9-ти этажные блок - секции   |  10-ти этажные блок - секции  |

├------------------┬-------------•------------------┬------------┤

|рядовые (типа 014)|торцевые (ти-|рядовые (типа 014)|торцевые ти-|

|                  |па 016)      |                  |па (016)    |

├------------------•-------------•------------------•------------┤

|         а        |      б      |         в        |     г      |

├------------------•-------------•------------------•------------┤

|        44,4      |     45,4    |       43,6       |     44,4   |

└------------------┴-------------┴------------------┴------------┘

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 2А

┌---┬------------------------------------┬-----┬-----┬-----┬-----┐

| N |         Конструкции                |  а  |  б  |  в  |  г  |

|п/п├------------------------------------┴-----┴-----┴-----┴-----┤

| 1 |Земляные работы и фундаменты          6,0   6,1   5,9   6,0 |

| 2 |Стены и перегородки                  35,0  37,6  35,6  38,5 |

| 3 |Перекрытия                           12,5  11,6  12,8  11,8 |

| 4 |Крыша                                 4,6   4,2   4,3   3,9 |

| 5 |Полы                                  5,3   4,9   5,4   5,1 |

| 6 |Проемы                                6,3   6,0   6,5   6,2 |

| 7 |Отделочные работы                     2,4   2,5   2,4   2,5 |

| 8 |Внутренние санитарно-                                       |

|   |технические и электри-                                      |

|   |ческие устройства                    18,0  16,8  18,1  17,0 |

|   |в том числе: сантехкабины           (7,5) (7,2) (7,8) (7,4) |

|   |             лифт                   (4,2) (3,9) (4,1) (3,7) |

| 9 |Прочие работы                        9,9  10,3   9,0   9,0  |

├---•------------------------------------------------------------┤

|   |Итого                                100  100    100   100  |

└---┴------------------------------------------------------------┘

Примечания:

1) При  окраске  фасада  кремнеорганическими  эмалями   взамен

облицовки стеклокерамическими плитками табличную стоимость следует

уменьшать на 1,4%.

2) При замене полов из линолеума в жилых комнатах и  коридорах

на паркетные табличную стоимость следует увеличивать на 3,4%.

3) При замене облицовки глазурованными плитками на  масляную

окраску стен  по  фронту  установки  санприборов  в  кухнях  и

санузлах табличную стоимость следует уменьшать на 0,5%.

4) При  устройстве  совмещенной кровли  взамен теплого чердака

табличную стоимость следует уменьшать на 3,5%.

## Девятиэтажные крупнопанельные  блок - секции серии 125 с техническими подпольями

Характеристика здания

к таблице 3

Фундаменты  свайные;  наружные  стены  однослойные  панельные;

внутренние стены и перекрытия железобетонные  панельные;  покрытие

из  ребристых  железобетонных  панелей;  кровля рулонная;  полы из

линолеума  или  дощатые;  сантехкабины  заводского   изготовления;

перегородки гипсобетонные панельные, микрочердак.

Имеется: центральное   отопление,   водопровод,   канализация,

горячее  водоснабжение,  электроосвещение,  газоснабжение,  радио,

телефон, телевидение, диспетчеризация, лифт, мусоропровод.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 КУБ. М. ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 3

┌----------------------------------------------------------------┐

|                   9-ти этажные блок - секции                   |

├---------┬---------┬-----------┬----------┬---------┬-----------┤

|рядовые  |торцевые |  угловые  |угловые   |для мало-|для малосе-|

|(типа 03)|(типа 04)|рядовые (на|торцевые  |семейных | мейных    |

|         |         |базе 030)  |(типа 030)|(рядовые)|(торцевые) |

├---------•---------•-----------•----------•---------•-----------┤

|    а    |   б     |     в     |     г    |    д    |     е     |

├---------•---------•-----------•----------•---------•-----------┤

|   43,1  |   43,6  |    43,8   |   44,3   |   46,2  |   46,7    |

└---------┴---------┴-----------┴----------┴---------┴-----------┘

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица ЗА

┌---┬-------------------------┬-----┬-----┬-----┬-----┬-----┬----┐

|N  |         Конструкции     |  а  |  б  |  в  |  г  |  д  | е  |

|п/п├-------------------------┴-----┴-----┴-----┴-----┴-----┴----┤

| 1 |Земляные работы и фунда-                                    |

|   |менты                      6,4   6,1   6,4   6,5   6,5   6,5|

| 2 |Стены и перегородки       34,6  37,9  36,4  37,8  34,9  36,4|

| 3 |Перекрытия                13,8  13,0  13,5  13,1  15,1  14,3|

| 4 |Крыша                      3,6   3,3   3,4   3,3   3,1   2,8|

| 5 |Полы                       7,0   6,7   6,8   6,6   5,4   5,0|

| 6 |Проемы                     6,8   6,4   6,5   6,3   6,3   6,7|

| 7 |Отделочные работы          2,5   2,6   2,6   2,5   1,8   1,8|

| 8 |Внутренние санитарно-                                       |

|   |технические и электри-                                      |

|   |ческие устройства         19,1  18,0  18,4  18,0  17,9  17,6|

|   |в том числе: сантех-                                        |

|   |             кабины      (6,8) (5,6) (7,1) (6,9) (7,9) (7,8)|

|   |             лифт        (3,8) (4,1) (3,9) (3,8) (2,1) (2,1)|

| 9 |Прочие работы             6,2   6,0   6,0   6,3   9,0   8,9 |

├---•------------------------------------------------------------┤

|   |Итого                     100  100    100   100   100   100 |

└---┴------------------------------------------------------------┘

Примечания:

1) При   окраске  фасада  кремнеорганическими  эмалями  взамен

облицовки стеклокерамическими плитками табличную стоимость следует

уменьшать на 2,5%.

2) При замене полов из линолеума в жилых комнатах и  коридорах

на паркетные табличную стоимость следует увеличивать на 3,3%.

3) При замене облицовки глазурованными  плитками  на  масляную

окраску стен  по  фронту  установки  сантехприборов  в  кухнях   и

санузлах табличную стоимость следует уменьшать на 0,4%.

## Девятиэтажные и десятиэтажные крупнопанельные  блок - секции серии 83нч с техническими подпольями

Характеристика здания

к таблице 4

Фундаменты свайные;  наружные  стены - однослойные  панельные;

внутренние   стены   и   перекрытия   железобетонные    панельные;

перегородки - панельные   легкобетонные;   покрытие - панели    из

легкого бетона с рулонной кровлей;  полы из линолеума или дощатые;

сантехкабины заводского изготовления, теплый чердак.

Имеется: центральное   отопление,   водопровод,   канализация,

горячее  водоснабжение,  электроосвещение,  газоснабжение,  радио,

телефон, телевидение, лифт, мусоропровод.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 КУБ. М. ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 4

┌--------------------------------┬-------------------------------┐

|   9-ти этажные блок - секции   |  10-ти этажные блок - секции  |

├-------┬--------┬-------┬-------•-------┬-------┬-------┬-------┤

|рядовые|торцевые|угловые|угловые|рядовые|торце- |угловые|угловые|

|(типа  |(типа   |с рядо-|с тор- |(типа  |вые    |с рядо-|с тор- |

| 016)  | 015)   |вым    |цевым  | 016)  |(типа  |вым    |цевым  |

|       |        |окон-  |окон-  |       | 015)  |окон-  |окон-  |

|       |        |чанием |чанием |       |       |чанием |чанием |

├-------•--------•-------•-------•-------•-------•-------•-------┤

|  а    |    б   |   в   |   г   |   д   |   е   |   ж   |   з   |

├-------•--------•-------•-------•-------•-------•-------•-------┤

|  46,7 |   49,6 |   47,7|  50,4 |  46,2 |  49,1 |   47,1|   49,9|

└-------┴--------┴-------┴-------┴-------┴-------┴-------┴-------┘

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 4А

┌---┬-------------------┬-----┬-----┬-----┬-----┬-----┬-----┬----┬-----┐

|N  |  Конструкции      | а   |  б  |  в  |  г  |  д  |  е  | ж  |  з  |

|п/п├-------------------┴-----┴-----┴-----┴-----┴-----┴-----┴----┴-----┤

| 1 |Земляные работы и                                                 |

|   |фундаменты           8,1   7,7   8,4   8,2   7,9   7,5   8,1  7,9 |

| 2 |Стены и перегоро-   36,3  38,6  37,4  40,6  36,5  38,8  37,6 40,9 |

|   |ки                                                                |

| 3 |Перекрытия          14,2  12,9  13,5  12,7  14,3  13,0  13,7 12,8 |

| 4 |Крыша                4,0   3,4   3,7   3,4   3,7   3,1   3,3  3,1 |

| 5 |Полы                 5,7   4,8   5,4   5,0   5,8   4,9   5,4  5,0 |

| 6 |Проемы               6,1   5,7   5,6   5,3   6,1   5,8   5,7  5,4 |

| 7 |Отделочные работы    3,5   3,4   4,5   4,2   3,6   3,4   4,6  4,3 |

| 8 |Внутренние санитар-                                               |

|   |но-технические и                                                  |

|   |электрические ус-   15,1  15,5  12,1  11,5  15,1  15,5  12,1 11,4 |

|   |тройства                                                          |

|   |в том числе:                                                      |

|   |      сантехкабины (6,3) (6,4) (4,2) (3,9) (6,4) (6,4) (4,3) (4,0)|

|   |             лифт  (3,4) (3,5) (3,1) (2,9) (3,2) (3,3) (2,9) (2,7)|

| 9 |Прочие работы        7,0  8,0   9,4   9,1   7,0   8,0   9,5   9,2 |

├---•------------------------------------------------------------------┤

|   |Итого                100  100  100    100   100   100   100   100 |

└---┴------------------------------------------------------------------┘

Примечания:

1) При замене полов из линолеума в жилых комнатах и  коридорах

на паркетные табличную стоимость следует увеличивать на 3,3%.

2) При замене облицовки глазурованными плитками  на   масляную

окраска  стен  по  фронту  установки  сантехприборов  в   кухнях и

санузлах табличную стоимость следует уменьшать на 0,5%.

3) При   устройстве   микрочердака   взамен   теплого  чердака

табличную стоимость следует увеличивать на 1,2%.

## Девятиэтажные и десятиэтажные крупнопанельные  жилые дома для малосемейных серии 83нч

Характеристика здания

к таблице 5

Фундаменты свайные;  наружные  стены - однослойные  панельные;

внутренние   стены   и   перекрытия   железобетонные    панельные;

перегородки - панельные  легкобетонные;  покрытие  -  панели   из

легкого бетона с рулонной кровлей;  полы из линолеума или дощатые;

сантехкабины заводского изготовления, теплый чердак.

Имеется: центральное   отопление,   водопровод,   канализация,

горячее  водоснабжение,  электроосвещение,  газоснабжение,  радио,

телефон, телевидение, лифт, мусоропровод.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 КУБ. М. ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 5

┌--------------------------------┬-------------------------------┐

|    9-ти этажные жилые дома     |   10-ти этажные жилые дома    |

├--------------------------------•-------------------------------┤

|                 а              |               б               |

├--------------------------------•-------------------------------┤

|                 47,3           |               46,9            |

└--------------------------------┴-------------------------------┘

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 5А

┌---┬-------------------------┬-----------------┬----------------┐

|N  |         Конструкции     |         а       |      б         |

|п/п├-------------------------┴-----------------┴----------------┤

| 1 |Земляные работы и фунда-          6,4             6,2       |

|   |менты                                                       |

| 2 |Стены и перегородки              36,6            36,7       |

| 3 |Перекрытия                       15,6            15,7       |

| 4 |Крыша                             3,5             3,2       |

| 5 |Полы                              5,6             5,7       |

| 6 |Проемы                            6,2             6,2       |

| 7 |Отделочные работы                 3,1             3,1       |

| 8 |Внутренние санитарно-                                       |

|   |технические и электри-                                      |

|   |ческие устройства                19,0            19,2       |

|   |в том числе: сантехкабины       (8,9)           (9,0)       |

|   |             лифт               (1,8)           (1,7)       |

| 9 |Прочие работы                     4,0            4,0        |

├---•------------------------------------------------------------┤

|   |Итого                            100             100        |

└---┴------------------------------------------------------------┘

Примечания:

1) При  замене полов из линолеума в жилых комнатах и коридорах

на паркетные табличную стоимость следует увеличивать на 3,0%.

2) При  замене  облицовки  глазурованными плитками на масляную

окраску  стен  по  фронту  установки  сантехприборов  в  кухнях  и

санузлах табличную стоимость следует уменьшать на 0,6%.

3) При  устройстве   микрочердака   взамен   теплого   чердака

табличную стоимость следует увеличивать на 1,0%.

## Девятиэтажные и десятиэтажные крупнопанельные  блок - секции серии 84 с техническими подпольями

Характеристика здания

к таблице 6

Фундаменты свайные;  наружные стены керамзитобетонные  панели;

внутренние   стены,   перекрытия   и   перегородки  железобетонные

панельные; покрытие - панели из легкого бетона с рулонной кровлей;

полы   из   линолеума   или   дощатые;   сантехкабины   заводского

изготовления, теплый чердак.

Имеется: центральное   отопление,   водопровод,   канализация,

горячее  водоснабжение,  электроосвещение,  газоснабжение,  радио,

телефон, телевидение, лифт, мусоропровод.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 КУБ. М. ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 6

┌--------------------------------┬-------------------------------┐

|    9-ти этажные жилые дома     |   10-ти этажные жилые дома    |

├-----┬-----┬-----┬------┬-------•-----┬-----┬-----┬------┬------┤

|рядо-|рядо-|угло-|угло- |двух-  |рядо-|рядо-|угло-|угло- |двух- |

|вые  |вые  |вые с|вые с |подъез-|вые  |вые  |вые с|вые с |подъ- |

|(ти- |с то-|рядо-|тор-  |дные   |(ти- |с то-|рядо-|тор-  |езд-  |

|па   |рце- |вым  |цевым |(типа  |па   |рце- |вым  |цевым |ные   |

|05)  |вым  |окон-|окон- |035)   |05)  |вым  |окон-|окон- |(типа |

|     |око- |чани-|чанием|       |     |око- |чани-|чанием|035)  |

|     |нча- |ем   |(типа |       |     |нча- |ем   |(типа |      |

|     |нием |(ти- |018)  |       |     |нием |(ти- |018)  |      |

|     |(ти- |па   |      |       |     |(ти- |па   |      |      |

|     |па   |018) |      |       |     |па   |018) |      |      |

|     |05)  |     |      |       |     |05)  |     |      |      |

├-----•-----•-----•------•-------•-----•-----•-----•------•------┤

|  а  |  б  |  в  |  г   |  д    |   е |  ж  |  з  |   и  |   к  |

├-----•-----•-----•------•-------•-----•-----•-----•------•------┤

| 46,7| 48,7| 45,6| 47,2 | 48,0  |46,3 | 48,1|45,0 | 46,5 | 47,5 |

└-----┴-----┴-----┴------┴-------┴-----┴-----┴-----┴------┴------┘

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 6А

┌---┬-----------┬-----┬-----┬-----┬-----┬-----┬-----┬-----┬-----┬-----┬---┐

|N  |Конструкции|  а  |  б  |  в  |  г  |  д  |  е  |  ж  |  з  |  и  | к |

|п/п├-----------┴-----┴-----┴-----┴-----┴-----┴-----┴-----┴-----┴-----┴---┤

| 1 |Земляные    8,3   8,0   8,2   8,0   8,2   7,6   7,4   7,6   7,4   7,5|

|   |работы и                                                             |

|   |фундаменты                                                           |

| 2 |Стены и    36,3  39,2  38,2  40,6  38,0  37,3  39,8  38,8  41,1  38,6|

|   |перегород-                                                           |

|   |ки                                                                   |

| 3 |Перекры-   13,4  12,7  13,6  13,1  11,6  13,5  12,9  14,0  13,5  11,9|

|   |тия                                                                  |

| 4 |Крыша       2,8   2,6   2,9   2,8   2,7   2,5   2,4   2,7   2,6   2,4|

| 5 |Полы        6,0   5,7   6,3   6,0   5,5   5,8   5,5   6,4   6,1   5,5|

| 6 |Проемы      7,4   7,0   7,1   6,8   8,6   7,6   7,3   7,2   6,9   8,7|

| 7 |Отделоч-    3,8   3,6   3,8   3,7   3,5   3,9   3,7   3,9   3,7   3,5|

|   |ные рабо-                                                            |

|   |ты                                                                   |

| 8 |Внутрен-   13,9  13,4  12,5  12,1  12,8  13,6  13,1  12,3  11,9  12,9|

|   |ние сани-                                                            |

|   |тарно-те-                                                            |

|   |хнические                                                            |

|   |и элект-                                                             |

|   |рические                                                             |

|   |устройс-                                                             |

|   |тва в                                                                |

|   |том числе:                                                           |

|   |сантехка- (6,2) (6,0) (6,1) (6,0) (6,0) (6,3) (6,1) (6,0) (5,9) (6,1)|

|   |бины                                                                 |

|   |лифт      (3,1) (2,9) (3,0) (2,9) (3,5) (2,9) (2,7) (2,9) (2,8) (3,3)|

| 9 |Прочие     8,1   7,8   7,4   6,9   9,1   8,2   7,9   7,1   6,8   9,0 |

|   |работы                                                               |

├---•---------------------------------------------------------------------┤

|   |Итого     100    100   100   100   100   100   100   100   100   100 |

└---┴---------------------------------------------------------------------┘

Примечания:

1) При замене полов из линолеума в жилых комнатах и  коридорах

на паркетные табличную стоимость следует увеличивать на 3,5%.

2) При замене облицовки глазурованными  плитками  на  масляную

окраску  стен  по  фронту  установки  сантехприборов  в  кухнях  и

санузлах табличную стоимость следует уменьшать на 0,5%.

3) При   устройстве   микрочердака   взамен   теплого  чердака

табличную стоимость следует увеличивать на 1,2%.

## Девятиэтажные и десятиэтажные кирпичные   блок - секции серии 86 с техническими подпольем

Характеристика здания

к таблице 7

Фундаменты    свайные;    стены    кирпичные,     облицованные

цементно-песчанными плитками;      перегородки     -     панельные

гипсобетонные;  перекрытия сборные железобетонные;  теплый чердак;

кровля   рулонная  по  железобетонным  плитам  покрытия;  полы  из

линолеума или дощатые; сантехкабины заводского изготовления.

Имеется: центральное   отопление,   водопровод,   канализация,

горячее  водоснабжение,  электроосвещение,  газоснабжение,  радио,

телефон, телевидение, диспетчеризация, лифт, мусоропровод.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 КУБ. М. ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 7

┌--------------------------------┬-------------------------------┐

|   9-ти этажные блок - секции   |  10-ти этажные блок - секции  |

├-------┬--------┬-------┬-------•-------┬-------┬-------┬-------┤

|рядовые|рядовые |угловые|угловые|рядовые|рядовые|угловые|угловые|

|(типа  |с торце-|(типа  |с тор- |(типа  |с тор- |(типа  |с тор- |

| 011)  |вым око-|  017) |цевым  | 011)  |цевым  | 017)  |цевым  |

|       |нчанием |       |окон-  |       |оконча-|       |окон-  |

|       |        |       |чанием |       |нием   |       |чанием |

├-------•--------•-------•-------•-------•-------•-------•-------┤

|  а    |    б   |   в   |   г   |   д   |   е   |   ж   |   з   |

├-------•--------•-------•-------•-------•-------•-------•-------┤

|  42,8 |   44,1 |   39,3|  40,1 |  42,3 |  43,5 |   39,0|   39,9|

└-------┴--------┴-------┴-------┴-------┴-------┴-------┴-------┘

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 7А

┌---┬-------------------┬-----┬-----┬-----┬-----┬-----┬-----┬----┬-----┐

|N  |  Конструкции      | а   |  б  |  в  |  г  |  д  |  е  | ж  |  з  |

|п/п├-------------------┴-----┴-----┴-----┴-----┴-----┴-----┴----┴-----┤

| 1 |Земляные работы и                                                 |

|   |фундаменты           5,2   5,4   5,7   5,7   5,6   5,8   5,9  5,9 |

| 2 |Стены и перегоро-   32,2  34,8  32,7  34,9  30,3  33,2  32,8 34,9 |

|   |ки                                                                |

| 3 |Перекрытия          12,0  11,4  13,3  12,6  12,5  11,8  13,3 12,7 |

| 4 |Крыша                4,1   3,9   3,8   3,6   3,9   3,6   3,4  3,3 |

| 5 |Полы                 5,5   5,3   6,0   5,7   5,8   5,5   6,0  5,7 |

| 6 |Проемы               7,5   7,2   6,6   6,6   7,9   7,5   6,8  6,6 |

| 7 |Отделочные работы    4,4   4,1   4,5   4,3   4,1   3,9   4,5  4,3 |

| 8 |Внутренние санитар-                                               |

|   |но-технические и                                                  |

|   |электрические ус-   17,1  16,4  16,3  15,6  17,5  16,7  16,1 15,6 |

|   |тройства                                                          |

|   |в том числе:                                                      |

|   |      сантехкабины (7,2) (6,9) (7,4) (7,0) (7,4) (7,0) (7,5) (7,1)|

|   |             лифт  (4,0) (3,8) (3,2) (3,0) (3,7) (3,5) (3,0) (2,8)|

| 9 |Прочие работы       12,2 11,5  11,2  11,0  12,5  11,9  11,2  11,8 |

├---•------------------------------------------------------------------┤

|   |Итого               100   100  100    100   100   100   100   100 |

└---┴------------------------------------------------------------------┘

Примечания:

1) При кирпичных стенах без облицовки фасада стоимость следует

уменьшать на 7,1%.

2) При  сборных железобетонных фундаментах табличную стоимость

следует уменьшать на 2,8%.

3) При  замене полов из линолеума в жилых комнатах и коридорах

на паркетные табличную стоимость следует увеличить на 3,3%.

4) При  замене  облицовки  глазурованными плитками на масляную

окраску стен по фронту установки санприборов в кухнях  и  санузлах

табличную стоимость следует уменьшать на 0,5%.

5) При   устройстве   полупроходного  чердака  взамен  теплого

табличную стоимость следует уменьшать на 0,6%.

## Девятиэтажные кирпичные жилые дома  для малосемейных серии 86-034 с техническими подпольями

Характеристика здания

к таблице 8

Фундаменты свайные; стены кирпичные без облицовки; перегородки

-  панельные  гипсобетонные;  перекрытия  сборные  железобетонные;

кровля рулонная утепленная по железобетонным плитам покрытия; полы

из  линолеума  или дощатые;  сантехкабины заводского изготовления,

теплый чердак.

Имеется: центральное   отопление,   водопровод,   канализация,

горячее  водоснабжение,  электроосвещение,  газоснабжение,  радио,

телефон, телевидение, лифт, мусоропровод.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 КУБ. М. ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 8

┌----------------------------------------------------------------┐

|                Объем здания в куб. м. до 25000                 |

├----------------------------------------------------------------┤

|                                а                               |

├----------------------------------------------------------------┤

|                               38,0                             |

└----------------------------------------------------------------┘

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 8А

┌---┬------------------------------------------------------------┐

|N  |         Конструкции                              а         |

|п/п├------------------------------------------------------------┤

| 1 |Земляные работы и фундаменты                      6,9       |

| 2 |Стены и перегородки                              28,6       |

| 3 |Перекрытия                                       14,1       |

| 4 |Крыша                                             4,7       |

| 5 |Полы                                              6,3       |

| 6 |Проемы                                            8,0       |

| 7 |Отделочные работы                                 4,2       |

| 8 |Внутренние санитарно-технические и                          |

|   |электрические устройства                         18,8       |

|   |в том числе: сантехкабины                       (10,1)      |

|   |             лифт                               (1,6)       |

| 9 |Прочие работы                                    8,4        |

├---•------------------------------------------------------------┤

|   |Итого                                            100        |

└---┴------------------------------------------------------------┘

Примечания:

1) При  сборных железобетонных фундаментах табличную стоимость

следует уменьшать на 4%.

2) При   кирпичных  стенах  с  облицовкой  песчанно-цементными

плитками табличную стоимость следует увеличивать на 9,1%.

3) При  замене полов из линолеума в жилых комнатах и коридорах

на паркетные табличную стоимость следует увеличить на 3,7%.

4) При  замене  облицовки глазурованными  плитками на масляную

окраску  стен  по  фронту  установки  санприборов   в   кухнях   и

санузлах табличную стоимость следует уменьшать на 0,6%.

5) При  устройстве  полупроходного  чердака   взамен   теплого

табличную стоимость следует уменьшать на 0,6%.

## Девятиэтажные кирпичные жилые дома для малосемейных серии 85-045 с техническими подпольями

Характеристика здания

к таблице 9

Фундаменты свайные;     стены     кирпичные,      облицованные

цементно-песчанными     плитками:    перегородки    -    панельные

гипсобетонные  и  кирпичные  (в  санузлах);   перекрытия   сборные

железобетонные;   кровля  рулонная  утепленная  по  железобетонным

плитам покрытия; полы из линолеума или дощатые, теплый чердак.

Имеется: центральное   отопление,   водопровод,   канализация,

горячее  водоснабжение,  электроосвещение,  газоснабжение,  радио,

телефон, телевидение, лифт, мусоропровод.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 КУБ. М. ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 9

┌----------------------------------------------------------------┐

|                Объем здания в куб. м. до 30000                 |

├----------------------------------------------------------------┤

|                                а                               |

├----------------------------------------------------------------┤

|                               40,6                             |

└----------------------------------------------------------------┘

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 9А

┌---┬------------------------------------------------------------┐

|N  |         Конструкции                              а         |

|п/п├------------------------------------------------------------┤

| 1 |Земляные работы и фундаменты                      7,9       |

| 2 |Стены и перегородки                              39,7       |

| 3 |Перекрытия                                       13,4       |

| 4 |Крыша                                             3,1       |

| 5 |Полы                                              6,1       |

| 6 |Проемы                                            8,0       |

| 7 |Отделочные работы                                 5,3       |

| 8 |Внутренние санитарно-технические и                          |

|   |электрические устройства                         11,4       |

|   |в том числе: лифты                              (1,4)       |

| 9 |Прочие работы                                    5,1        |

├---•------------------------------------------------------------┤

|   |Итого                                            100        |

└---┴------------------------------------------------------------┘

Примечания:

1) При  сборных железобетонных фундаментах табличную стоимость

следует уменьшать на 4,6%.

2) При  кирпичных  стенах  без  облицовки   фасада   табличную

стоимость следует уменьшать на 7,6%.

3) При  замене полов из линолеума в жилых комнатах и коридорах

на паркетные табличную стоимость следует увеличить на 3,4%.

4) При замене облицовки глазурованными  плитками  на  масляную

окраску  стен  по фронту установки санприборов в кухнях и санузлах

табличную стоимость следует уменьшать на 0,6%.

5) При   устройстве   полупроходного  чердака  взамен  теплого

табличную стоимость следует уменьшать на 0,6%.

## Одиннадцати - тринадцатиэтажные кирпичные  жилые дома с техническими подпольями

Характеристика здания

к таблице 10

Фундаменты    свайные;    стены     кирпичные,    облицованные

цементно-песчанными плитками;      перегородки     -     панельные

гипсобетонные:  перекрытая сборные железобетонные;  теплый чердак;

кровля   рулонная  по  железобетонным  плитам  покрытия;  полы  из

линолеума или дощатые; сантехкабины заводского изготовления.

Имеется: центральное   отопление,   водопровод,   канализация,

горячее   водоснабжение,   электроснабжение  (с  электроплитами  в

кухнях),  радио,   телефон,   телевидение,   лифт,   мусоропровод,

диспетчеризация, система дымоудаления.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 КУБ. М. ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 10

┌----------------------------------------------------------------┐

|                Объем здания в куб. м. до 120000                |

├----------------------------------------------------------------┤

|                                а                               |

├----------------------------------------------------------------┤

|                               46,0                             |

└----------------------------------------------------------------┘

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 10А

┌---┬------------------------------------------------------------┐

|N  |         Конструкции                              а         |

|п/п├------------------------------------------------------------┤

| 1 |Земляные работы и фундаменты                      6,8       |

| 2 |Стены и перегородки                              32,0       |

| 3 |Перекрытия                                       13,8       |

| 4 |Крыша                                             2,3       |

| 5 |Полы                                              6,6       |

| 6 |Проемы                                            6,5       |

| 7 |Отделочные работы                                 3,9       |

| 8 |Внутренние санитарно-технические и                          |

|   |электрические устройства                         17,8       |

|   |в том числе: сантехкабины                       (5,9)       |

|   |             лифт                               (3,8)       |

|   |             диспетчеризация                    (0,2)       |

| 9 |Прочие работы                                   10,3        |

├---•------------------------------------------------------------┤

|   |Итого                                            100        |

└---┴------------------------------------------------------------┘

Примечания:

1) При замене полов из линолеума в жилых комнатах и  коридорах

на паркетные табличную стоимость следует увеличить на 2,9%.

2) При замене облицовки глазурованными  плитками  на  масляную

окраску  стен  по фронту установки санприборов в кухнях и санузлах

табличную стоимость следует уменьшать на 0,4%.

## Четырнадцатиэтажные кирпичные жилые дома  (на базе серии 124.87 - 107/1.2) с техническими подпольями

Характеристика здания

к таблице 11

Фундаменты свайные  с  железобетонные  ленточным   ростверком;

стены   кирпичные,   облицованные   цементно-песчанными   плитками

одновременно  с  кладкой,  перегородки - панельные  гипсобетонные;

перекрытия сборные железобетонные;  теплый чердак; кровля рулонная

по железобетонным плитам покрытия;  полы из линолеума или дощатые;

сантехкабины заводского изготовления.

Имеется: центральное   отопление,   водопровод,   канализация,

горячее   водоснабжение,   электроснабжение  (с  электроплитами  в

кухнях),  радио,  телефон,   телевидение,   лифты,   мусоропровод,

диспетчеризация, система дымоудаления.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 КУБ. М. ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 11

┌----------------------------------------------------------------┐

|                Объем здания в куб. м. до  30000                |

├----------------------------------------------------------------┤

|                              а                                 |

├----------------------------------------------------------------┤

|                             46,7                               |

└----------------------------------------------------------------┘

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 11А

┌---┬------------------------------------------------------------┐

|N  |         Конструкции                              а         |

|п/п├------------------------------------------------------------┤

| 1 |Земляные работы и фундаменты                      7,8       |

| 2 |Стены и перегородки                              38,1       |

| 3 |Перекрытия                                       11,2       |

| 4 |Крыша                                             2,2       |

| 5 |Полы                                              4,9       |

| 6 |Проемы                                            5,8       |

| 7 |Отделочные работы                                 5,0       |

| 8 |Внутренние санитарно-технические и                          |

|   |электрические устройства                         15,4       |

|   |в том числе: сантехкабины                       (5,4)       |

|   |             лифт                               (3,0)       |

|   |             диспетчеризация                    (0,2)       |

| 9 |Прочие работы                                    9,6        |

├---•------------------------------------------------------------┤

|   |Итого                                            100        |

└---┴------------------------------------------------------------┘

Примечания:

1) При  кирпичные  стенах  без  облицовки  цементно-песчанными

плитками табличную стоимость следует уменьшать на 8,2%.

2) При  замене полов из линолеума в жилых комнатах и коридорах

на паркетные табличную стоимость следует увеличить на 3,0%.

3) При замене облицовки глазурованными  плитками  на  масляную

окраску  стен  по фронту установки санприборов в кухнях и санузлах

табличную стоимость следует уменьшать на 0,4%.

## Четырнадцатиэтажные кирпичные жилые дома  серии 1-528 кп-80 э-к с техническими подпольями

Характеристика здания

к таблице 12

Фундаменты свайные  с  железобетонным  ленточным   ростверком;

стены   кирпичные,   облицованные   цементно-песчанными   плитками

одновременно с кладкой;  перегородки из гипсовых плит и  кирпичные

(в  санузлах);  перекрытия сборные железобетонные;  теплый чердак;

кровля  рулонная  по  железобетонным  плитам  покрытия;  полы   из

линолеума или дощатые.

Имеется: центральное   отопление,   водопровод,   канализация,

горячее   водоснабжение,   электроснабжение  (с  электроплитами  в

кухнях),  радио,  телефон,   телевидение,   лифты,   мусоропровод,

диспетчеризация, система дымоудаления.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 КУБ. М. ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 12

┌----------------------------------------------------------------┐

|                Объем здания в куб. м. до  25000                |

├----------------------------------------------------------------┤

|                                а                               |

├----------------------------------------------------------------┤

|                               44,1                             |

└----------------------------------------------------------------┘

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 12А

┌---┬------------------------------------------------------------┐

|N  |         Конструкции                              а         |

|п/п├------------------------------------------------------------┤

| 1 |Земляные работы и фундаменты                      6,8       |

| 2 |Стены и перегородки                              41,9       |

| 3 |Перекрытия                                       10,7       |

| 4 |Крыша                                             2,6       |

| 5 |Полы                                              5,3       |

| 6 |Проемы                                            7,5       |

| 7 |Отделочные работы                                 4,3       |

| 8 |Внутренние санитарно-технические и                          |

|   |электрические устройства                         13,6       |

|   |в том числе: лифты                              (3,6)       |

|   |             диспетчеризация                    (0,1)       |

| 9 |Прочие работы                                    7,3        |

├---•------------------------------------------------------------┤

|   |Итого                                            100        |

└---┴------------------------------------------------------------┘

Примечания:

1) При  кирпичных  стенах  без  облицовки  цементно-песчанными

плитками табличную стоимость следует уменьшать на 11%.

2) При замене полов из линолеума в жилых комнатах и  коридорах

на паркетные табличную стоимость следует увеличить на 3,1%.

3) При замене облицовки глазурованными  плитками  на  масляную

окраску  стен  по фронту установки санприборов в кухнях и санузлах

табличную стоимость следует уменьшать на 0,4%.

4) При   устройстве   полупроходного  чердака  взамен  теплого

табличную стоимость следует уменьшать на 0,5%.

## Шестнадцатиэтажные сборно-монолитные  жилые дома с техническими подпольями

Характеристика здания

к таблице 13

Фундаменты свайные   с  железобетонным  ленточным  ростверком;

стены наружные из монолитного  керамзитобетона  толщиной  500  мм;

внутренние  -   из   тяжелого    бетона;    перегородки    сборные

гипсобетонные;  перекрытия сборные железобетонные; толстый чердак;

кровля  рулонная  по  железобетонным  плитам  покрытия;  полы   из

линолеума или дощатые, сантехкабины заводского изготовления.

Имеется: центральное   отопление,   водопровод,   канализация,

горячее  водоснабжение,  электроснабжение  (с   электроплитами   в

кухнях),   радио,   телефон,   телевидение,   лифт,  мусоропровод,

диспетчеризация, система дымоудаления.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 КУБ. М. ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 13

┌----------------------------------------------------------------┐

|                Объем здания в куб. м. до  30000                |

├----------------------------------------------------------------┤

|                               а                                |

├----------------------------------------------------------------┤

|                              44,8                              |

└----------------------------------------------------------------┘

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 13А

┌---┬------------------------------------------------------------┐

|N  |         Конструкции                              а         |

|п/п├------------------------------------------------------------┤

| 1 |Земляные работы и фундаменты                      6,1       |

| 2 |Стены и перегородки                              34,3       |

| 3 |Перекрытия                                       15,4       |

| 4 |Крыша                                             2,3       |

| 5 |Полы                                              6,2       |

| 6 |Проемы                                            7,0       |

| 7 |Отделочные работы                                 5,3       |

| 8 |Внутренние санитарно-технические и                          |

|   |электрические устройства                         16,1       |

|   |в том числе: сантехкабины                       (4,0)       |

|   |             лифты                              (3,4)       |

|   |             диспетчеризация                    (0,3)       |

| 9 |Прочие работы                                    7,3        |

├---•------------------------------------------------------------┤

|   |Итого                                            100        |

└---┴------------------------------------------------------------┘

Примечания:

1) При  замене полов из линолеума в жилых комнатах и коридорах

на паркетные табличную стоимость следует увеличить на 3,7%.

2) При замене облицовки глазурованными  плитками  на  масляную

окраску  стен  по фронту установки санприборов в кухнях и санузлах

табличную стоимость следует уменьшать на 0,5%.

## Восемнадцатиэтажные сборно-монолитные  жилые дома с техническими подпольями

Характеристика здания

к таблице 14

Фундаменты  свайные  с  железобетонным  ленточным  ростверком:

стены наружные из монолитного  керамзитобетона  толщиной  550  мм;

внутренние  -  из    тяжелого    бетона;    перегородки    сборные

гипсобетонные;  перекрытия сборные железобетонные;  теплый чердак;

кровля  рулонная  по  железобетонным  плитам  покрытия;  полы   из

линолеума или дощатые, сантехкабины заводского изготовления.

Имеется центральное    отопление,   водопровод,   канализация,

горячее  водоснабжение,  электроснабжение  (с   электроплитами   в

кухнях),   радио,   телефон,   телевидение,   лифт,  мусоропровод,

диспетчеризация, система дымоудаления.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 КУБ. М. ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 14

┌----------------------------------------------------------------┐

|                Объем здания в куб. м. до  35000                |

├----------------------------------------------------------------┤

|                               а                                |

├----------------------------------------------------------------┤

|                              48,5                              |

└----------------------------------------------------------------┘

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 14А

┌---┬------------------------------------------------------------┐

|N  |         Конструкции                              а         |

|п/п├------------------------------------------------------------┤

| 1 |Земляные работы и фундаменты                      5,6       |

| 2 |Стены и перегородки                              35,7       |

| 3 |Перекрытия                                       14,9       |

| 4 |Крыша                                             1,7       |

| 5 |Полы                                              5,6       |

| 6 |Проемы                                            5,9       |

| 7 |Отделочные работы                                 4,4       |

| 8 |Внутренние санитарно-технические и                          |

|   |электрические устройства                         10,1       |

|   |в том числе: сантехкабины                       (5,6)       |

|   |             лифты                              (3,7)       |

|   |             диспетчеризация                    (0,1)       |

| 9 |Прочие работы                                   16,1        |

├---•------------------------------------------------------------┤

|   |Итого                                            100        |

└---┴------------------------------------------------------------┘

Примечания:

1) При  замене полов из линолеума в жилых комнатах и коридорах

на паркетные табличную стоимость следует увеличить на 3,5%.

2) При замене облицовки глазурованными  плитками  на  масляную

окраску  стен  по фронту установки санприборов в кухнях и санузлах

табличную стоимость следует уменьшать на 0,5%.

## Пятиэтажные крупнопанельные жилые дома серии 141 с техническими подпольями

Характеристика здания

к таблице 15

Фундаменты свайные;   наружные  стены  однослойные  панельные;

внутренние   стены   и   перекрытия   железобетонные    панельные;

перегородки   панельные   легкобетонные;   покрытие  из  ребристых

железобетонных панелей с рулонной кровлей;  полы из линолеума  или

дощатые; сантехкабины заводского изготовления, микрочердак.

Имеется центральное   отопление,   водопровод,    канализация,

горячее  водоснабжение,  электроосвещение,  газоснабжение,  радио,

телефон, телевидение, мусоропровод.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 КУБ. М. ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 15

┌----------------┬---------------┬---------------┬---------------┐

|рядовые блок-   |рядовые блок-  |угловые блок-  |угловые блок-  |

|секции          |секции с торце-|секции с рядо- |секции с тор-  |

|(типа Э-0907-5) |вым окончанием |вым окончанием |цевым оконча-  |

|                |               |(типа Э-0907-6)|нием           |

|                |               |               |(типа Э-0907-8)|

├----------------•---------------•---------------•---------------┤

|         а      |      б        |         в     |     г         |

├----------------•---------------•---------------•---------------┤

|        44,8    |     47,3      |       44,3    |     46,2      |

└----------------┴---------------┴---------------┴---------------┘

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 15А

┌---┬------------------------------------┬-----┬-----┬-----┬-----┐

|N  |         Конструкции                |  а  |  б  |  в  |  г  |

|п/п├------------------------------------┴-----┴-----┴-----┴-----┤

| 1 |Земляные работы и фундаменты          7,0   7,0   6,5   6,5 |

| 2 |Стены и перегородки                  29,9  33,5  32,7  35,5 |

| 3 |Перекрытия                           12,5  11,7  13,1  12,4 |

| 4 |Крыша                                 3,8   3,6   4,0   3,8 |

| 5 |Полы                                  5,8   5,4   6,0   5,7 |

| 6 |Проемы                                7,5   7,0   7,4   7,0 |

| 7 |Отделочные работы                     4,9   4,9   4,2   4,2 |

| 8 |Внутренние санитарно-                                       |

|   |технические и электри-                                      |

|   |ческие устройства                    14,0  13,3  13,3  12,8 |

|   |в том числе: сантехкабины           (6,5) (6,1) (5,8) (5,5) |

| 9 |Прочие работы                       14,6  13,6  12,8  12,1  |

├---•------------------------------------------------------------┤

|   |Итого                                100  100    100   100  |

└---┴------------------------------------------------------------┘

Примечания:

1) При  облицовке  наружных  стеновых  панелей   керамическими

плитками  взамен  окраски  кремнеорганическими  эмалями  табличную

стоимость следует увеличить на 1,9%.

2) При   устройстве   ленточных   железобетонных   фундаментов

табличную стоимость следует уменьшать на 3%.

3) При  замене полов из линолеума в жилых комнатах и коридорах

на паркетные табличную стоимость следует увеличивать на 2,8%.

4) При  замене  облицовки  глазурованными плитками на масляную

окраску по  фронту  установки  санприборов  в  кухнях  и  санузлах

табличную стоимость следует уменьшать на 0,5%.

5) При  устройстве   теплого   чердака   взамен   микрочердака

табличную стоимость следует уменьшать на 1,4%.

## Пятиэтажные крупнопанельные блок - секции серии 84 с техническими подпольями

Характеристика здания

к таблице 16

Фундаменты свайные; наружные стены - керамзитобетонные панели;

внутренние    стены   и   перекрытия   железобетонные   панельные;

перегородки  -    панельные     железобетонные;     покрытие     -

керамзитобетонные панели с рулонной кровлей; полы из линолеума или

дощатые; сантехкабины заводского изготовления, теплый чердак.

Имеется: центральное   отопление,   водопровод,   канализация,

горячее  водоснабжение,  электроосвещение,  газоснабжение,  радио,

телефон, телевидение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 КУБ. М. ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 16

┌--------------------------------┬-------------------------------┐

|    рядовые блок - секции       |     торцевые блок - секции    |

├--------------------------------•-------------------------------┤

|                 а              |               б               |

├--------------------------------•-------------------------------┤

|                 47,6           |               50,4            |

└--------------------------------┴-------------------------------┘

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 16А

┌---┬-------------------------┬-----------------┬----------------┐

|N  |         Конструкции     |         а       |      б         |

|п/п├-------------------------┴-----------------┴----------------┤

| 1 |Земляные работы и фундаменты      8,6             8,4       |

| 2 |Стены и перегородки              37,6            40,7       |

| 3 |Перекрытия                       13,1            12,2       |

| 4 |Крыша                             3,8             3,6       |

| 5 |Полы                              5,5             5,2       |

| 6 |Проемы                            8,4             7,8       |

| 7 |Отделочные работы                 4,4             4,2       |

| 8 |Внутренние санитарно-                                       |

|   |технические и электри-                                      |

|   |ческие устройства                10,8            10,7       |

|   |в том числе: сантехкабины       (5,9)           (5,9)       |

| 9 |Прочие работы                     7,8            7,2        |

├---•------------------------------------------------------------┤

|   |Итого                            100             100        |

└---┴------------------------------------------------------------┘

Примечания:

1) При замене полов из линолеума в жилых комнатах и  коридорах

на паркетные табличную стоимость следует увеличивать на 3,2%.

2) При замене облицовки глазурованными  плитками  на  масляную

окраску  стен  по  фронту  установки  сантехприборов  в  кухнях  и

санузлах табличную стоимость следует уменьшать на 0,4%.

3) При   устройстве   микрочердака   взамен   теплого  чердака

табличную стоимость следует увеличивать на 1,5%.

## Пятиэтажные кирпичные  блок - секции серии 86 с техническими подпольями

Характеристика здания

к таблице 17

Фундаменты   сборные   железобетонные;     стены    кирпичные;

перегородки из гипсовых плит и кирпичные (в санузлах);  перекрытия

железобетонные    панельные;   кровля   рулонная   утепленная   по

железобетонным плитам покрытия;  полы из  линолеума  или  дощатые,

теплый чердак.

Имеется: центральное   отопление,   водопровод,   канализация,

горячее  водоснабжение,  электроосвещение,  газоснабжение,  радио,

телефон, телевидение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 КУБ. М. ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 17

┌--------------------------------┬-------------------------------┐

|    рядовые блок - секции       |рядовые блок - секции с торце- |

|                                |         вым окончанием        |

├--------------------------------•-------------------------------┤

|                 а              |               б               |

├--------------------------------•-------------------------------┤

|                 37,2           |               37,8            |

└--------------------------------┴-------------------------------┘

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 17А

┌---┬-------------------------┬-----------------┬----------------┐

|N  |         Конструкции     |         а       |      б         |

|п/п├-------------------------┴-----------------┴----------------┤

| 1 |Земляные работы и фундаменты      3,6             3,8       |

| 2 |Стены и перегородки              31,8            33,2       |

| 3 |Перекрытия                       13,3            12,9       |

| 4 |Крыша                             7,3             7,2       |

| 5 |Полы                              7,9             7,8       |

| 6 |Проемы                            8,7             8,5       |

| 7 |Отделочные работы                 6,1             5,9       |

| 8 |Внутренние санитарно-                                       |

|   |технические и электри-                                      |

|   |ческие устройства                12,4            12,1       |

| 9 |Прочие работы                     8,9             8,6       |

├---•------------------------------------------------------------┤

|   |Итого                            100             100        |

└---┴------------------------------------------------------------┘

Примечания:

1) При  замене  ленточных  фундаментов  на  свайные  табличную

стоимость следует увеличивать на 4,8%.

2) При замене полов из линолеума в жилых комнатах и  коридорах

на паркетные табличную стоимость следует увеличивать на 3,4%.

3) При замене облицовки глазурованными  плитками  на  масляную

окраску  стен  по  фронту  установки  сантехприборов  в  кухнях  и

санузлах табличную стоимость следует уменьшать на 0,5%.

4) При  замене  перегородок из гипсовых плит  на гипсобетонные

панели табличную стоимость следует увеличивать на 2,0%.

5) При   устройстве   полупроходного  чердака  взамен  теплого

табличную стоимость следует уменьшать на 0,5%.

## Пятиэтажные кирпичные блок - секции серии 85 с техническими подпольями

Характеристика здания

к таблице 18

Фундаменты   сборные   железобетонные;     стены    кирпичные;

перегородки из гипсовых плит и кирпичные (в санузлах);  перекрытия

железобетонные    панельные:   кровля   рулонная   утепленная   по

железобетонным плитам покрытия:  полы из  линолеума  или  дощатые,

теплый чердак.

Имеется: центральное   отопление,   водопровод,   канализация,

горячее  водоснабжение,  электроосвещение,  газоснабжение,  радио,

телефон, телевидение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 КУБ. М. ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 18

┌------------------------------┬---------------------------------┐

|    рядовая блок - секции     |рядовая блок - секции с торцевым |

|   объемом до 6000 куб. м     |окончанием объемом до 6000 куб. м|

├------------------------------•---------------------------------┤

|                 а            |               б                 |

├------------------------------•---------------------------------┤

|                35,2          |              35,7               |

└------------------------------┴---------------------------------┘

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 18А

┌---┬-------------------------┬-----------------┬----------------┐

|N  |         Конструкции     |         а       |      б         |

|п/п├-------------------------┴-----------------┴----------------┤

| 1 |Земляные работы и фундаменты      3,4             3,6       |

| 2 |Стены и перегородки              32,9            34,2       |

| 3 |Перекрытия                       13,8            13,5       |

| 4 |Крыша                             7,0             6,8       |

| 5 |Полы                              7,4             7,2       |

| 6 |Проемы                            8,5             8,3       |

| 7 |Отделочные работы                 6,1             5,9       |

| 8 |Внутренние санитарно-                                       |

|   |технические и электри-                                      |

|   |ческие устройства                13,1            12,9       |

| 9 |Прочие работы                     7,8             7,6       |

├---•------------------------------------------------------------┤

|   |Итого                            100             100        |

└---┴------------------------------------------------------------┘

Примечания:

1) При  свайных  фундаментах   табличную   стоимость   следует

увеличивать на 4,3%.

2) При замене полов из линолеума в жилых  комнатах и коридорах

на паркетные табличную стоимость следует увеличивать на 3,5%.

3) При замене облицовки глазурованными  плитками  на  масляную

окраску  стен  по  фронту  установки  сантехприборов  в  кухнях  и

санузлах табличную стоимость следует уменьшать на 0,5%.

4) При  замене  перегородок из гипсовых плит  на гипсобетонные

панели табличную стоимость следует увеличивать на 2,0%.

5) При   устройстве   полупроходного  чердака  взамен  теплого

табличную стоимость следует уменьшать на 0,5%.

## Двух - четырехэтажные и трех – пятиэтажные кирпичные жилые дома с техническими подпольями

Характеристика здания

к таблице 19

Фундаменты свайные;  стены  из силикатного кирпича с частичной

облицовкой  фасадов  лицевым  керамическим  кирпичом;  перегородки

кирпичные:   перекрытия   железобетонные   панельные;   кровля  из

оцинкованной стали по деревянным стропилам;  полы из линолеума или

дощатые.

Имеется: центральное   отопление,   водопровод,   канализация,

горячее  водоснабжение,  электроосвещение,  газоснабжение,  радио,

телефон, телевидение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 КУБ. М. ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 19

┌------------------------------┬---------------------------------┐

|   2 - 4 этажные жилые дома   |3 - 5 этажные жилые дома объемом |

|   объемом до 6000 куб. м.    |           до 7000 куб. м.       |

├------------------------------•---------------------------------┤

|                 а            |               б                 |

├------------------------------•---------------------------------┤

|                40,4          |              39,0               |

└------------------------------┴---------------------------------┘

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 19А

┌---┬-------------------------┬-----------------┬----------------┐

|N  |         Конструкции     |         а       |      б         |

|п/п├-------------------------┴-----------------┴----------------┤

| 1 |Земляные работы и фундаменты      6,7             5,7       |

| 2 |Стены и перегородки              38,5            39,7       |

| 3 |Перекрытия                       13,8            14,6       |

| 4 |Крыша                             8,6             7,4       |

| 5 |Полы                              5,6             6,0       |

| 6 |Проемы                            7,7             7,7       |

| 7 |Отделочные работы                 5,9             5,6       |

| 8 |Внутренние санитарно-                                       |

|   |технические и электри-                                      |

|   |ческие устройства                 9,2             9,4       |

| 9 |Прочие работы                     4,0             3,9       |

├---•------------------------------------------------------------┤

|   |Итого                            100             100        |

└---┴------------------------------------------------------------┘

Примечания:

1) При  замене полов из линолеума в жилых комнатах и коридорах

на паркетные табличную стоимость следует увеличивать на 2,9%.

2) При  замене  облицовки  глазурованными плитками на масляную

окраску  стен  по  фронту  установки  сантехприборов  в  кухнях  и

санузлах табличную стоимость следует уменьшать на 0,4%.

3) При замене кровли из оцинкованной стали на асбестоцементные

волнистые листы табличную стоимость следует уменьшать на 0,3%.

4) При  замене  свайных  фундаментов  на  ленточные  табличную

стоимость следует уменьшать на 2,1%.

## Сборно-монолитные жилые дома из блок - секций от трех до пяти этажей с техническими подпольями

Характеристика здания

к таблице 20

Фундаменты    свайные;     стены      наружные      монолитные

керамзитобетонные; внутренние стены монолитные из тяжелого бетона;

перегородки   гипсобетонные    панельные;    перекрытия    сборные

железобетонные;  кровля рулонная по железобетонным плитам покрытия

и  частично  из  оцинкованной  кровельной  стали   по   деревянным

стропилам;  полы из линолеума или дощатые; сантехкабины заводского

изготовления, холодный чердак.

Имеется: центральное     отопление,     водопровод,    горячее

водоснабжение,   канализация,   газоснабжение,   электроосвещение,

радио, телефон, телевидение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 КУБ. М. ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 20

┌-------------------┬----------------------┬---------------------┐

|3-х этажные блок - |  4-х этажные блок -  | 5-ти этажные блок - |

|      секции       |     секции           |       секции        |

├---------┬---------•-----------┬----------•---------┬-----------┤

|рядовые  |угловые  |рядовые    |угловые   |рядовые  |угловые    |

|объемом  |объемом  |объемом до |объемом до|объемом  |объемом до |

|до 4000  |до 5000  |  5000     |   6000   |до 7000  |8000 куб. м|

|куб. м.  |куб. м.  |  куб. м.  |  куб. м. | куб. м. |           |

├---------•---------•-----------•----------•---------•-----------┤

|    а    |   б     |     в     |     г    |    д    |     е     |

├---------•---------•-----------•----------•---------•-----------┤

|   44,5  |   43,0  |    44,0   |   42,6   |   43,3  |   42,0    |

└---------┴---------┴-----------┴----------┴---------┴-----------┘

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 20А

┌---┬-------------------------┬-----┬-----┬-----┬-----┬-----┬----┐

|N  |         Конструкции     |  а  |  б  |  в  |  г  |  д  | е  |

|п/п├-------------------------┴-----┴-----┴-----┴-----┴-----┴----┤

| 1 |Земляные работы и фунда-                                    |

|   |менты                      9,5   8,5   8,3   7,2   7,0   6,3|

| 2 |Стены и перегородки       33,8  35,2  34,3  36,0  34,9  36,2|

| 3 |Перекрытия                17,8  17,4  17,6  16,9  17,3  16,4|

| 4 |Крыша                      3,3   4,3   2,7   3,5   2,2   2,9|

| 5 |Полы                       4,9   5,0   5,1   5,4   5,4   5,6|

| 6 |Проемы                     5,3   5,3   5,3   5,6   5,9   5,8|

| 7 |Отделочные работы          3,9   4,1   4,3   4,5   4,4   4,7|

| 8 |Внутренние санитарно-                                       |

|   |технические и электри-                                      |

|   |ческие устройства         12,7  11,3  13,3  11,7  13,8  12,3|

|   |в том числе: сантех-                                        |

|   |             кабины      (4,9) (4,7) (5,1) (5,0) (5,4) (5,3)|

| 9 |Прочие работы             8,8   8,9   9,1   9,2   9,1   9,8 |

├---•------------------------------------------------------------┤

|   |Итого                     100  100    100   100   100   100 |

└---┴------------------------------------------------------------┘

Примечания:

1) При  замене полов из линолеума в жилых комнатах и коридорах

на паркетные табличную стоимость следует увеличивать на 2,9%.

2) При  замене  облицовки  глазурованными плитками на масляную

окраску  стен  по  фронту  установки  сантехприборов  в  кухнях  и

санузлах табличную стоимость следует уменьшать на 0,4%.

## Пятиэтажные крупнопанельные жилые дома  серии 25 с подвалами

Характеристика здания

к таблице 21

Фундаменты сборные   железобетонные;   стены    наружные    из

легкобетонных  панелей;  внутренние  стены  -  панели  из тяжелого

бетона;  перегородки керамзитобетонные панели;  перекрытия сборные

железобетонные;  кровля  из  асбестоцементных  волнистых листов по

деревянным стропилам;  полы из линолеума или дощатые; сантехкабины

заводского изготовления.

Имеется: центральное   отопление,   водопровод,   канализация,

горячее водоснабжение,  электроосвещение,  газоснабжение, телефон,

радио, телевидение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 КУБ. М. ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 21

┌----------------------------------------------------------------┐

|                Объем здания в куб. м. до  15000                |

├----------------------------------------------------------------┤

|                                а                               |

├----------------------------------------------------------------┤

|                               40,3                             |

└----------------------------------------------------------------┘

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 21А

┌---┬------------------------------------------------------------┐

|N  |         Конструкции                              а         |

|п/п├------------------------------------------------------------┤

| 1 |Земляные работы и фундаменты                      3,7       |

| 2 |Стены и перегородки                              37,4       |

| 3 |Перекрытия                                       13,2       |

| 4 |Крыша                                             4,1       |

| 5 |Полы                                              8,4       |

| 6 |Проемы                                            9,9       |

| 7 |Отделочные работы                                 2,8       |

| 8 |Внутренние санитарно-технические и                          |

|   |электрические устройства                         13,0       |

|   |в том числе: сантехкабины                       (5,8)       |

| 9 |Прочие работы                                    7,5        |

├---•------------------------------------------------------------┤

|   |Итого                                            100        |

└---┴------------------------------------------------------------┘

Примечания:

1) При  устройстве  совмещенной  кровли   взамен   стропильной

табличную стоимость следует уменьшать на 1,1%.

2) При  замене  полов  из  линолеума  на  паркетные  табличную

стоимость следует увеличивать на 2,8%.

3) При  замене  облицовки  глазурованными плитками на масляную

окраску  стен  по  фронту  установки  сантехприборов  в  кухнях  и

санузлах табличную стоимость следует уменьшать на 0,5%.

## Четырехэтажные крупнопанельные жилые дома  серия 25 с подвалами

Характеристика здания

к таблице 22

Фундаменты сборные   железобетонные;   стены    наружные    из

легкобетонных  панелей;  внутренние  стены  -  панели  из тяжелого

бетона;  перегородки керамзитобетонные панели;  перекрытия сборные

железобетонные;  кровля  из  асбестоцементных  волнистых листов по

деревянным стропилам; полы из линолеума или дощатые.

Имеется: центральное   отопление,   водопровод,   канализация,

горячее водоснабжение,  электроосвещение,  газоснабжение, телефон,

радио, телевидение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 КУБ. М. ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 22

┌----------------------------------------------------------------┐

|                  Объем здания в куб.м до  10000                |

├----------------------------------------------------------------┤

|                                а                               |

├----------------------------------------------------------------┤

|                               42,5                             |

└----------------------------------------------------------------┘

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 22А

┌---┬------------------------------------------------------------┐

|N  |         Конструкции                              а         |

|п/п├------------------------------------------------------------┤

| 1 |Земляные работы и фундаменты                      3,1       |

| 2 |Стены и перегородки                              40,7       |

| 3 |Перекрытия                                       14,7       |

| 4 |Крыша                                             4,0       |

| 5 |Полы                                              8,1       |

| 6 |Проемы                                            9,4       |

| 7 |Отделочные работы                                 2,6       |

| 8 |Внутренние санитарно-технические и                          |

|   |электрические устройства                         12,0       |

| 9 |Прочие работы                                     5,4       |

├---•------------------------------------------------------------┤

|   |Итого                                            100        |

└---┴------------------------------------------------------------┘

Примечания:

1) При  замене  полов  из  линолеума  на  паркетные  табличную

стоимость следует увеличивать на 2,8%.

2) При  замене  облицовки  глазурованными плитками на масляную

окраску  стен  по  фронту  установки  сантехприборов  в  кухнях  и

санузлах табличную стоимость следует уменьшать на 0,5%.

## Трехэтажные и двухэтажные крупнопанельные жилые дома серии 25 с подвалами

Характеристика здания

к таблице 23

Фундаменты сборные   железобетонные;   стены    наружные    из

легкобетонных  панелей;  внутренние  стены  -  панели  из тяжелого

бетона;  перегородки керамзитобетонные панели;  перекрытия сборные

железобетонные;  кровля  из  асбестоцементных  волнистых листов по

деревянным стропилам; полы из линолеума или дощатые.

Имеется: центральное   отопление,   водопровод,   канализация,

горячее водоснабжение,  электроосвещение,  газоснабжение, телефон,

радио, телевидение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 КУБ. М. ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 23

┌------------------------------┬---------------------------------┐

|3-х этажные жилые дома объемом|  2-х этажные жилые дома объемом |

|         до 5000 куб. м.      |          до 4000 куб. м.        |

├------------------------------•---------------------------------┤

|                 а            |               б                 |

├------------------------------•---------------------------------┤

|                44,8          |              49,1               |

└------------------------------┴---------------------------------┘

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 23А

┌---┬-------------------------┬-----------------┬----------------┐

|N  |         Конструкции     |         а       |      б         |

|п/п├-------------------------┴-----------------┴----------------┤

| 1 |Земляные работы и фундаменты      3,8             4,3       |

| 2 |Стены и перегородки              39,4            38,7       |

| 3 |Перекрытия                       13,7            14,6       |

| 4 |Крыша                             4,1             5,4       |

| 5 |Полы                              6,4             6,6       |

| 6 |Проемы                            7,7             7,5       |

| 7 |Отделочные работы                 2,8             2,5       |

| 8 |Внутренние санитарно-                                       |

|   |технические и электри-                                      |

|   |ческие устройства                15,01           13,5       |

| 9 |Прочие работы                     7,0             6,9       |

├---•------------------------------------------------------------┤

|   |Итого                            100             100        |

└---┴------------------------------------------------------------┘

Примечания:

1) В   случае   отсутствия   одного   или   нескольких   видов

благоустройства   здания   восстановительную   стоимость  надлежит

уменьшать в следующих размерах (%):

┌-------------------------------------┬------------┬-------------┐

|                                     |      а     |      б      |

├-------------------------------------•------------•-------------┤

|  Отопление                          |     3,6    |      3,4    |

|  Водопровод                         |     0,8    |      0,7    |

|  Канализация                        |     4,3    |      4,0    |

|  Горячее водоснабжение              |     0,6    |      0,5    |

|  Электроосвещение                   |     3,2    |      2,7    |

|  Газоснабжение                      |     1,4    |      1,2    |

|  Радио                              |     0,3    |      0,3    |

|  Телефон                            |     0,4    |      0,4    |

|  Телевидение                        |     0,5    |      0,4    |

└-------------------------------------┴------------┴-------------┘

2) При  замене  полов  из  линолеума  на  паркетные  табличную

стоимость следует увеличивать на 2,5%.

3) При замене облицовки глазурованными  плитками  на  масляную

окраску  стен  по  фронту  установки  сантехприборов  в  кухнях  и

санузлах табличную стоимость следует уменьшать на 0,4%.

## Одноэтажные крупнопанельные жилые дома  серии 25 с подвалами

Характеристика здания

к таблице 24

Фундаменты  сборные   железобетонные;    стены   наружные   из

легкобетонных  панелей;  внутренние стены  -  панели  из  тяжелого

бетона; перегородки   керамзитобетонные   панели;   перекрытия   и

сантехкабины сборные железобетонные;  кровля  из  асбестоцементных

волнистых листов  по  деревянным стропилам;  полы из линолеума или

дощатые.

Имеется: центральное   отопление,   водопровод,   канализация,

горячее водоснабжение,  электроосвещение,  газоснабжение, телефон,

радио, телевидение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 КУБ. М. ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 24

┌----------------------------------------------------------------┐

|                Объем здания в куб. м. до  1000                 |

├----------------------------------------------------------------┤

|                                а                               |

├----------------------------------------------------------------┤

|                               55,7                             |

└----------------------------------------------------------------┘

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 24А

┌---┬------------------------------------------------------------┐

|N  |         Конструкции                              а         |

|п/п├------------------------------------------------------------┤

| 1 |Земляные работы и фундаменты                      6,7       |

| 2 |Стены и перегородки                              29,6       |

| 3 |Перекрытия                                       12,6       |

| 4 |Крыша                                            13,7       |

| 5 |Полы                                              5,9       |

| 6 |Проемы                                            6,1       |

| 7 |Отделочные работы                                 2,1       |

| 8 |Внутренние санитарно-технические и                          |

|   |электрические устройства                         11,3       |

|   |в том числе: сантехкабины                       (6,0)       |

| 9 |Прочие работы                                    11,9       |

├---•------------------------------------------------------------┤

|   |Итого                                            100        |

└---┴------------------------------------------------------------┘

Примечания:

1) В   случае   отсутствия   одного   или   нескольких   видов

благоустройства  здания   восстановительную   стоимость   надлежит

уменьшать в следующих размерах (%):

┌--------------------------------------------------┬-------------┐

|                                                  |      а      |

├--------------------------------------------------•-------------┤

|  Отопление                                       |      3,0    |

|  Водопровод                                      |      0,5    |

|  Канализация                                     |      3,2    |

|  Горячее водоснабжение                           |      0,4    |

|  Электроосвещение                                |      2,3    |

|  Газоснабжение                                   |      1,0    |

|  Радио                                           |      0,3    |

|  Телефон                                         |      0,3    |

|  Телевидение                                     |      0,3    |

└--------------------------------------------------┴-------------┘

2) При  замене  полов  из  линолеума  на  паркетные  табличную

стоимость следует увеличивать на 2,4%.

3) При замене облицовки глазурованными  плитками  на  масляную

окраску  стен  по  фронту  установки  сантехприборов  в  кухнях  и

санузлах табличную стоимость следует уменьшать на 0,4%.

# РАЗДЕЛ 2. ЖИЛЫЕ ДОМА УСАДЕБНОГО ТИПА.

Техническая часть

1. В  настоящий  раздел  включены  жилые дома усадебного типа,

строительство которых  осуществлено  как  по  типовым,  так  и  по

индивидуальным проектам.

2. В характеристике здания указана полезная высота  комнат.  В

том  случае,  когда  полезная  высота  оцениваемого  объекта имеет

отклонения  от  указанной,  к  ее  табличной  стоимости   вводятся

поправки в размере 1% за каждые 10 см изменения высоты (надбавки -

при уменьшении высоты и скидки - при увеличении).

3. При  объеме  здания  отличающегося  от  предусмотренного  в

таблице вводится поправка:  та часть объема здания,  которая равна

максимальному  объему,  предусмотренному  соответствующей таблицей

сборника,  умножается на стоимость куб.м здания, принятого по этой

таблице,   остальная   часть   объема  здания,  которая  превышает

имеющийся в таблицах максимальный объем переоценивается по той  же

стоимости куб.м умноженной на коэффициент 0,95%.

4. В характеристике жилых  домов  указаны  два  типа  отделки:

простая  и повышенная.  Простая отделка предусматривает штукатурку

стен и потолков (при деревянном перекрытии),  клеевую окраску  или

оклейку простыми обоями, окраску панелей стен в кухнях, санузлах и

дощатых   полов    масляными    красками.    Повышенная    отделка

предусматривает  штукатурку,  окраску,  оклейку обоями повышенного

качества,  облицовку стен в санузлах,  кухнях, бассейнах и душевых

глазурованной плиткой.

5. При устройстве полов, заполнений проемов, отделке помещений

и  фасада  с  использованием дорогостоящих материалов (мраморные и

гранитные плиты,  художественный паркет, окна, двери, облицовочная

рейка   из   ценных   пород,  высококачественные  обои  импортного

производства   и   т.д.)   восстановительную   стоимость   следует

определять по объектной смете или по табличной стоимости с заменой

конструктивных разделов, включающих дорогостоящие материалы.

6. При  устройстве смотровой ямы в пристроенных или встроенных

гаражах к общей стоимости следует добавлять  200  рублей  на  одну

яму.

7. При  возведении  стен  из  керамического   кирпича   взамен

силикатного с облицовкой лицевым керамическим кирпичом поправочный

коэффициент не применяется.

8. При   покрытиях   линолеумом  по  дощатому  полу  применять

поправочные коэффициенты, как на паркетные полы.

9. Строительный  объем  жилых домов с цокольным этажам следует

определять с учетом цокольного этажа.

10. Объем   подвалов  жилых  домов  в  строительный  объем  не

включен.

11. Строительный   объем   жилых  домов  с  мансардой  следует

определять с учетом объема мансарды.

## Одноэтажный кирпичный жилой лом повышенной комфортности  с  мансардным этажом, сауной, пристроенным гаражом и подвалом

Группа капитальности 1

Характеристика здания

к таблице 1

Фундаменты - сборные железобетонные; стены подвала из бетонных

блоков; наружные стены из силикатного кирпича с облицовкой лицевым

керамическим кирпичом:  внутренние стены из  силикатного  кирпича;

перекрытия   железобетонные;   перегородки  кирпичные;  кровля  из

оцинкованной  кровельной  стали  по  деревянным  стропилам;   полы

паркетные; отделка повышенная, средняя полезная высота комнат 3 м.

Имеется: отопление   (от  автономного  источника  -  котла  на

газовом топливе в подвале дома),  водопровод, канализация, горячее

водоснабжение,  газоснабжение,  электроснабжение,  радио, телефон,

телевидение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 КУБ. М. ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1

┌----------------------------------------------------------------┐

|                Объем здания в куб. м. до  1500                 |

├----------------------------------------------------------------┤

|                                а                               |

├----------------------------------------------------------------┤

|                               58,5                             |

└----------------------------------------------------------------┘

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 1А

┌---┬------------------------------------------------------------┐

|N  |         Конструкции                              а         |

|п/п├------------------------------------------------------------┤

| 1 |Земляные работы и фундаменты                      4,9       |

| 2 |Стены                                            38,2       |

| 3 |Перегородки                                       1,6       |

| 4 |Перекрытия                                        8,9       |

| 5 |Крыша                                             7,5       |

| 6 |Полы                                              8,4       |

| 7 |Окна                                              5,7       |

| 8 |Двери                                             2,2       |

| 9 |Ворота                                            0,2       |

|10 |Отделочные работы                                 4,6       |

|11 |Внутренние санитарно-технические и                          |

|   |электрические устройства                         15,2       |

|12 |Прочие работы                                     2,6       |

├---•------------------------------------------------------------┤

|   |Итого                                            100        |

└---┴------------------------------------------------------------┘

Примечания:

1) В   случае   отсутствия   одного   или   нескольких   видов

благоустройства   здания   восстановительную   стоимость  надлежит

уменьшать в следующих размерах (%):

┌--------------------------------------------------┬-------------┐

|                                                  |      а      |

├--------------------------------------------------•-------------┤

|  Отопление                                       |      5,5    |

|  Водопровод                                      |      0,8    |

|  Канализация                                     |      1,5    |

|  Горячее водоснабжение                           |      0,3    |

|  Электроосвещение                                |      3,0    |

|  Газоснабжение                                   |      0,3    |

|  Радио                                           |      0,1    |

|  Телефон                                         |      3,2    |

|  Телевидение                                     |      0,5    |

└--------------------------------------------------┴-------------┘

2) При  подключении  отопления  и  горячего  водоснабжения   к

наружным сетям табличную стоимость следует уменьшать на 1,3%.

3) При  отсутствии   подвала   табличную   стоимость   следует

уменьшать на 7,0%.

4) При замене кровли с  покрытием  из  оцинкованной  стали  на

асбестоцементные   волнистые  листы  табличную  стоимость  следует

уменьшать на 0,6%.

5) При  замене  паркетных полов на дощатые табличную стоимость

следует уменьшать на 4,1%.

6) При  возведении  наружных  стен  из силикатного кирпича без

облицовки  лицевым  керамическим  кирпичом   табличную   стоимость

следует уменьшать на 5,8%.

7) При возведении стен из керамического кирпича  с  облицовкой

лицевым   керамическим   кирпичом   табличную  стоимость   следует

увеличивать на 4,3%.

## Двухэтажный кирпичный жилой дом  сблокированный с хозяйственными постройками и гаражом без подвала

Группа капитальности 2

Характеристика здания

к таблице 2

Фундаменты ленточные   бетонные  или  бутобетонные;  стены  из

силикатного кирпича;  перекрытия - деревянные щиты  по  деревянным

балкам; перегородки  -  кирпичные,  из гипсовых плит и деревянные;

крыша   чердачная   стропильная   с   покрытием    из    волнистых

асбестоцементных листов;  полы дощатые,  отделка простая,  средняя

полезная высота комнат 2,5 м.

Имеется: отопление (от котла на газовом топливе),  водопровод,

канализация,      горячее      водоснабжение,       газоснабжение,

электроснабжение, радио, телефон, телевидение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 КУБ. М. ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 2

┌----------------------------------------------------------------┐

|               Объем здания до 600 куб. м.                      |

├------------------------------┬---------------------------------┤

|          без подвала         |          с подвалом             |

├------------------------------•---------------------------------┤

|              а               |               б                 |

├------------------------------•---------------------------------┤

|             46,3             |              48,0               |

└------------------------------┴---------------------------------┘

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 2А

┌---┬----------------------------------------------┬-------------┐

|N  |         Конструкции                     а    |   б         |

|п/п├----------------------------------------------┴-------------┤

| 1 |Земляные работы и фундаменты            7,0       7,8       |

| 2 |Стены                                  28,0      27,0       |

| 3 |Перегородки                             4,8       4,6       |

| 4 |Перекрытия                             13,2      12,7       |

| 5 |Крыша                                   8,5       8,2       |

| 6 |Полы                                    5,4       6,5       |

| 7 |Окна                                    7,1       7,2       |

| 8 |Двери                                   3,5       3,5       |

| 9 |Ворота                                  0,3       0,3       |

|10 |Отделочные работы                       5,0       5,1       |

|11 |Внутренние санитарно-технические и                          |

|   |электрические устройства               10,3      10,4       |

|12 |Прочие работы                           6,9       6,7       |

├---•------------------------------------------------------------┤

|   |Итого                                   100      100        |

└---┴------------------------------------------------------------┘

Примечания:

1) В   случае   отсутствия   одного   или   нескольких   видов

благоустройства   здания   восстановительную   стоимость  надлежит

уменьшать в следующих размерах (%):

┌-------------------------------------┬------------┬-------------┐

|                                     |      а     |      б      |

├-------------------------------------•------------•-------------┤

|  Отопление                          |     4,4    |      4,4    |

|  Водопровод                         |     0,2    |      0,2    |

|  Канализация                        |     1,4    |      1,4    |

|  Горячее водоснабжение              |     0,5    |      0,5    |

|  Газоснабжение (с установкой газо-  |            |             |

|  вой плиты и водоподогревателей)    |     1,0    |      1,0    |

|  Электроосвещение                   |     1,4    |      1,5    |

|  Радио                              |     0,2    |      0,2    |

|  Телефон                            |     0,2    |      0,2    |

|  Телевидение                        |     1,0    |      1,0    |

└-------------------------------------┴------------┴-------------┘

2) При   подключении  отопления  и  горячего  водоснабжения  к

наружным сетям табличную стоимость следует уменьшать на 1,0%.

3) При замене кровли с покрытием из асбестоцементных волнистых

листов на покрытие  из  оцинкованной  кровельной  стали  табличную

стоимость следует увеличивать на 0,7%.

4) При устройстве  фундаментов  из  сборных,  бетонных  блоков

табличную стоимость следует увеличивать на 3,7%.

5) При  возведении  стен  из  керамического   кирпича   взамен

силикатного табличную стоимость следует увеличивать на 4,3%.

## Двухэтажный кирпичный жилой дом  с подвалом и гаражом

Группа капитальности 1

Характеристика здания

к таблице 3

Фундаменты -  монолитные бетонные;  стены подвала из бетонных,

блоков;  стены надземной части из силикатного кирпича;  перекрытия

железобетонные:   перегородки   кирпичные:   кровля  из  волнистых

асбестоцементных листов по  деревянным  стропилам;  полы  дощатые,

отделка простая, средняя полезная высота комнат 2.5 м.

Имеется: отопление   (от  автономного  источника  котла  -  на

газовом топливе в подвале дома),  водопровод, канализация, горячее

водоснабжение,  газоснабжение,  электроснабжение,  радио, телефон,

телевидение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 КУБ. М. ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 3

┌----------------------------------------------------------------┐

|                Объем здания в куб. м. до  1000                 |

├----------------------------------------------------------------┤

|                                а                               |

├----------------------------------------------------------------┤

|                               45,3                             |

└----------------------------------------------------------------┘

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 3А

┌---┬------------------------------------------------------------┐

|N  |         Конструкции                               а        |

|п/п├------------------------------------------------------------┤

| 1 |Земляные работы и фундаменты                      9,8       |

| 2 |Стены                                            33,1       |

| 3 |Перегородки                                       1,8       |

| 4 |Перекрытия                                       12,1       |

| 5 |Крыша                                             5,5       |

| 6 |Полы                                              6,0       |

| 7 |Окна                                              4,7       |

| 8 |Двери                                             3,5       |

| 9 |Ворота                                            0,3       |

|10 |Отделочные работы                                 5,7       |

|11 |Внутренние санитарно-технические и                          |

|   |электрические устройства                         12,1       |

|12 |Прочие работы                                     5,4       |

├---•------------------------------------------------------------┤

|   |Итого                                            100        |

└---┴------------------------------------------------------------┘

Примечания:

1) При возведении стен дома из  керамического  кирпича  взамен

силикатного табличную стоимость следует увеличивать на 4,5%.

2) При  устройстве  кровли  из  оцинкованной кровельной  стали

взамен  асбестоцементных  листов   табличную   стоимость   следует

увеличивать на 0,8%.

3) При устройстве паркетных  полов  взамен  дощатых  табличную

стоимость следует увеличивать на 4,5%.

4) В   случае   отсутствия   одного   или   нескольким   видов

благоустройства   здания   восстановительную   стоимость  надлежит

уменьшать в следующих размерах (%):

┌--------------------------------------------------┬-------------┐

|                                                  |       а     |

├--------------------------------------------------•-------------┤

|  Отопление                                       |      4,8    |

|  Водопровод                                      |      0,2    |

|  Канализация                                     |      0,9    |

|  Горячее водоснабжение                           |      0,6    |

|  Электроосвещение                                |      1,6    |

|  Газоснабжение                                   |      0,5    |

|  Радио                                           |      0,2    |

|  Телефон                                         |      3,0    |

|  Телевидение                                     |      0,3    |

└--------------------------------------------------┴-------------┘

5) При   подключении  отопления  и  горячего  водоснабжения  к

наружным сетям табличную стоимость следует уменьшать на 0,9%.

6) При   отсутствии   подвала   табличную   стоимость  следует

уменьшать на 5,6%.

7) При  замене  монолитных фундаментов на сборные из бетонных,

плит табличную стоимость следует увеличивать на 1,5%.

## Двухэтажный кирпичный жилой дом  с подвалом и гаражом

Группа капитальности 1

Характеристика здания

к таблице 4

Фундаменты сборные железобетонные;  стены подвала из  бетонных

блоков;   стены   надземной   части  из  керамического  кирпича  с

облицовкой  фасадов  лицевым  керамическим  кирпичом;   перекрытия

железобетонные;   перегородки   кирпичные;   кровля  из  волнистых

асбестоцементных листов  по  деревянным  стропилам;  полы  дощатые

(20%)  и  паркетные  (80%),  отделка повышенная,  средняя полезная

высота комнат 2,7 м.

Имеется: отопление   (от  автономного  источника  -  котла  на

газовом топливе в подвале дома),  водопровод, канализация, горячее

водоснабжение, газоснабжение, электроосвещение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 КУБ. М. ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 4

┌----------------------------------------------------------------┐

|                Объем здания в куб. м. до  1500                 |

├----------------------------------------------------------------┤

|                               а                                |

├----------------------------------------------------------------┤

|                              50,8                              |

└----------------------------------------------------------------┘

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 4А

┌---┬------------------------------------------------------------┐

|N  |         Конструкции                              а         |

|п/п├------------------------------------------------------------┤

| 1 |Земляные работы и фундаменты                      3,2       |

| 2 |Стены                                            40,6       |

| 3 |Перегородки                                       2,4       |

| 4 |Перекрытия                                       14,2       |

| 5 |Крыша                                             4,1       |

| 6 |Полы                                              7,3       |

| 7 |Окна                                              5,6       |

| 8 |Двери                                             2,7       |

| 9 |Ворота                                            0,2       |

|10 |Отделочные работы                                 7,9       |

|11 |Внутренние санитарно-технические и                          |

|   |электрические устройства                          7,1       |

|12 |Прочие работы                                     4,7       |

├---•------------------------------------------------------------┤

|   |Итого                                            100        |

└---┴------------------------------------------------------------┘

Примечания:

1) В   случае   отсутствия   одного   или   нескольких   видов

благоустройства   здания   восстановительную   стоимость  надлежит

уменьшать в следующих размерах (%):

┌--------------------------------------------------┬-------------┐

|                                                  |      а      |

├--------------------------------------------------•-------------┤

|  Отопление                                       |      3,9    |

|  Водопровод                                      |      0,2    |

|  Канализация                                     |      0,7    |

|  Горячее водоснабжение                           |      0,4    |

|  Газоснабжение                                   |      0,5    |

|  Электроосвещение                                |      1,4    |

└--------------------------------------------------┴-------------┘

2) При  наличии  других  разновидностей благоустройства здания

стоимость последних определять в следующих размерах (%):

┌--------------------------------------------------┬-------------┐

|                                                  |      а      |

├--------------------------------------------------•-------------┤

|  Радио                                           |      0,1    |

|  Телефон                                         |      0,2    |

|  Телевидение                                     |      2,5    |

└--------------------------------------------------┴-------------┘

3) При   подключении  отопления  и  горячего  водоснабжения  к

наружным сетям табличную стоимость следует уменьшать на 0,9%.

4) При   отсутствии   подвала   табличную   стоимость  следует

уменьшать на 6,0%.

5) При  устройстве  кровли  из  оцинкованной  кровельной стали

взамен  асбестоцементных  листов   табличную   стоимость   следует

увеличивать на 0,7%.

6) При устройстве ленточных фундаментов из монолитного  бетона

взамен  сборных  фундаментных плит и блоков стен подвала табличную

стоимость следует уменьшать 3,7%.

7) При   возведении  стен  из  силикатного  кирпича  табличную

стоимость следует уменьшать на 6,7%.

## Двухэтажный кирпичный жилой дом  с подвалом

Группа капитальности 1

Характеристика здания

к таблице 5

Фундаменты сборные железобетонные;  стены подвала из  бетонных

блоков;  стены надземной части из силикатного кирпича;  перекрытия

сборные железобетонные;  перегородки из гипсовых плит и кирпичные;

кровля   из   волнистых   асбестоцементных  листов  по  деревянным

стропилам;  полы дощатые, отделка простая, средняя полезная высота

комнат 2,5 м.

Имеется: отопление  (от  автономного  источника  -  котла   на

газовом топливе в подвале дома),  водопровод, канализация, горячее

водоснабжение,  газоснабжение,  электроснабжение,  радио, телефон,

телевидение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 КУБ. М. ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 5

┌----------------------------------------------------------------┐

|                Объем здания в куб. м. до  2000                 |

├----------------------------------------------------------------┤

|                                а                               |

├----------------------------------------------------------------┤

|                               43,1                             |

└----------------------------------------------------------------┘

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 5А

┌---┬------------------------------------------------------------┐

|N  |         Конструкции                              а         |

|п/п├------------------------------------------------------------┤

| 1 |Земляные работы и фундаменты                      5,2       |

| 2 |Стены                                            30,3       |

| 3 |Перегородки                                       2,2       |

| 4 |Перекрытия                                       10,7       |

| 5 |Крыша                                            12,1       |

| 6 |Полы                                              6,5       |

| 7 |Окна                                              8,2       |

| 8 |Двери                                             4,1       |

| 9 |Отделочные работы                                 4,7       |

|10 |Внутренние санитарно-технические и                          |

|   |электрические устройства                         11,0       |

|11 |Прочие работы                                     5,0       |

├---•------------------------------------------------------------┤

|   |Итого                                            100        |

└---┴------------------------------------------------------------┘

Примечания:

1) При возведении стен дома из  керамического  кирпича  взамен

силикатного табличную стоимость следует увеличивать на 4,3%.

2) При устройстве  кровли  из  оцинкованной  кровельной  стали

взамен   асбестоцементных   листов   табличную  стоимость  следует

увеличивать на 0,8%.

3) При  устройстве  паркетных  полов  взамен дощатых табличную

стоимость следует увеличивать на 4,4%.

4) В   случае   отсутствия   одного   или   нескольких   видов

благоустройства  здания   восстановительную   стоимость   надлежит

уменьшать в следующих размерах (%):

┌--------------------------------------------------┬-------------┐

|                                                  |       а     |

├--------------------------------------------------•-------------┤

|  Отопление                                       |      6,2    |

|  Водопровод                                      |      0,2    |

|  Канализация                                     |      1,4    |

|  Горячее водоснабжение                           |      0,5    |

|  Электроосвещение                                |      1,3    |

|  Газоснабжение                                   |      0,7    |

|  Радио                                           |      0,1    |

|  Телефон                                         |      0,2    |

|  Телевидение                                     |      0,4    |

└--------------------------------------------------┴-------------┘

5) При   подключении  отопления  и  горячего  водоснабжения  к

наружным сетям табличную стоимость следует уменьшать на 0,8%.

6) При   отсутствии   подвала   табличную   стоимость  следует

уменьшать на 5,8%.

7) При  устройстве ленточных фундаментов из монолитного бетона

взамен сборных фундаментных плит и блоков стен  подвала  табличную

стоимость следует уменьшать на 3,3%.

## Двухэтажный кирпичный жилой дом  с мансардой и цокольным этажом, сауной, бассейном и  гаражом на два легковых автомобиля

Группа капитальности 1

Характеристика здания

к таблице 6

Фундаменты сборные  железобетонные;  стены  из   керамического

кирпича ; перекрытия железобетонные; перегородки кирпичные; кровля

из оцинкованной стали по  деревянным  стропилам;  полы  дощатые  и

паркетные,  отделка повышенная, средняя полезная высота комнат 2,7

м.

Имеется: отопление   (от  автономного  источника  -  котла  на

газовом топливе в цокольном этаже дома),  водопровод, канализация,

горячее водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 КУБ. М. ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 6

┌----------------------------------------------------------------┐

|                Объем здания в куб. м. до  3000                 |

├----------------------------------------------------------------┤

|                               а                                |

├----------------------------------------------------------------┤

|                              42,6                              |

└----------------------------------------------------------------┘

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 6А

┌---┬------------------------------------------------------------┐

|N  |         Конструкции                              а         |

|п/п├------------------------------------------------------------┤

| 1 |Земляные работы и фундаменты                      2,9       |

| 2 |Стены                                            37,8       |

| 3 |Перегородки                                       2,1       |

| 4 |Перекрытия                                        8,7       |

| 5 |Крыша                                            10,0       |

| 6 |Полы                                              8,9       |

| 7 |Окна                                              4,4       |

| 8 |Двери                                             2,1       |

| 9 |Ворота                                            0,2       |

|10 |Отделочные работы                                 9,1       |

|11 |Внутренние санитарно-технические и                          |

|   |электрические устройства                          7,5       |

|12 |Прочие работы                                     6,3       |

├---•------------------------------------------------------------┤

|   |Итого                                            100        |

└---┴------------------------------------------------------------┘

Примечания:

1) В   случае   отсутствия   одного   или   нескольких   видов

благоустройства   здания   восстановительную   стоимость  надлежит

уменьшать в следующих размерах (%):

┌--------------------------------------------------┬-------------┐

|                                                  |      а      |

├--------------------------------------------------•-------------┤

| Отопление                                        |      3,5    |

| Водопровод                                       |      0,2    |

| Канализация                                      |      0,7    |

| Горячее водоснабжение                            |      0,3    |

| Газоснабжение                                    |      0,4    |

| Электроосвещение                                 |      2,4    |

└--------------------------------------------------┴-------------┘

2) При  наличии  других  разновидностей благоустройства здания

стоимость последних определять в следующих размерах (%):

┌--------------------------------------------------┬-------------┐

|                                                  |      а      |

├--------------------------------------------------•-------------┤

|  Радио                                           |      0,1    |

|  Телефон                                         |      0,1    |

|  Телевидение                                     |      1,8    |

└--------------------------------------------------┴-------------┘

3) При   подключении  отопления  и  горячего  водоснабжения  к

наружным сетям табличную стоимость следует уменьшать на 1,0%.

4) При  возведении  стен  дома  из  силикатного кирпича взамен

керамического табличную стоимость следует уменьшать на 6,0%.

5) При  устройстве  фундаментов  из  монолитного бетона взамен

сборных железобетонных плит табличную стоимость следует  уменьшать

на 1,6%.

## Двух - трехэтажный кирпичный жилой дом  с цокольным этажом, сауной, бассейном, теплицей и гаражом  для двух легковых и одного грузового автомобилей

Группа капитальности 1

Характеристика здания

к таблице 7

Фундаменты ленточные  железобетонные  монолитные;   стены   из

силикатного  кирпича  с  облицовкой лицевым керамическим кирпичом;

перекрытия  железобетонные;  перегородки  кирпичные:   кровля   из

оцинкованной   кровельной  стали  по  деревянным  стропилам;  полы

дощатые (23%)  и  паркетные  (77%);  отделка  повышенная,  средняя

полезная высота комнат 2,7 м.

Имеется: отопление  (от  автономного  источника  -  котла   на

газовом топливе в цокольном этаже дома),  водопровод, канализация,

горячее водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 КУБ. М. ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 7

┌----------------------------------------------------------------┐

|                 Объем здания в куб. м. до  3000                |

├----------------------------------------------------------------┤

|                                а                               |

├----------------------------------------------------------------┤

|                               40,0                             |

└----------------------------------------------------------------┘

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 7А

┌---┬------------------------------------------------------------┐

|N  |         Конструкции                              а         |

|п/п├------------------------------------------------------------┤

| 1 |Земляные работы и фундаменты                      6,6       |

| 2 |Стены                                            41,0       |

| 3 |Перегородки                                       2,0       |

| 4 |Перекрытия                                       12,4       |

| 5 |Крыша                                             4,6       |

| 6 |Полы                                              6,5       |

| 7 |Окна                                              5,9       |

| 8 |Двери                                             3,0       |

| 9 |Ворота                                            0,4       |

|10 |Отделочные работы                                 7,7       |

|11 |Внутренние санитарно-технические и                          |

|   |электрические устройства                          5,6       |

|12 |Прочие работы                                     4,3       |

├---•------------------------------------------------------------┤

|   |Итого                                            100        |

└---┴------------------------------------------------------------┘

Примечания:

1) В   случае   отсутствия   одного   или   нескольких   видов

благоустройства   здания   восстановительную   стоимость  надлежит

уменьшать в следующих размерах (%):

┌--------------------------------------------------┬-------------┐

|                                                  |      а      |

├--------------------------------------------------•-------------┤

|  Отопление                                       |      2,6    |

|  Водопровод                                      |      0,1    |

|  Канализация                                     |      0,6    |

|  Горячее водоснабжение                           |      0,2    |

|  Газоснабжение                                   |      0,5    |

|  Электроосвещение                                |      1,4    |

└--------------------------------------------------┴-------------┘

2) При  подключении  отопления  и  горячего  водоснабжения   к

наружным сетям табличную стоимость следует уменьшать на 1,0%.

3) При возведении стен из силикатного  кирпича  без  облицовки

лицевым керамическим    кирпичом   табличную   стоимость   следует

уменьшать на 6,3%.

## Полутораэтажный жилой дом со стенами из монолитного бетона  с гаражом и подвалом

Группа капитальности 1

Характеристика здания

к таблице 8

Фундаменты и  стены  подвала  из  сборных   бетонных   блоков;

наружные  стены  из  монолитного  керамзитобетона толщиной 550 мм;

внутренние  стены   из   тяжелого   бетона;   перекрытия   сборные

железобетонные; кровля рулонная совмещенная: полы из линолеума или

дощатые, отделка простая, средняя полезная высота комнат 2,5 м.

Имеется: отопление   (от  автономного  источника  -  котла  на

газовом топливе в подвале дома),  водопровод, канализация, горячее

водоснабжение,  газоснабжение,  электроснабжение,  радио, телефон,

телевидение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 КУБ. М. ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 8

┌----------------------------------------------------------------┐

|                  Объем здания до 700 куб. м.                   |

├----------------------------------------------------------------┤

|                                а                               |

├----------------------------------------------------------------┤

|                               49,5                             |

└----------------------------------------------------------------┘

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 8А

┌---┬------------------------------------------------------------┐

|N  |         Конструкции                              а         |

|п/п├------------------------------------------------------------┤

| 1 |Земляные работы и фундаменты                      7,7       |

| 2 |Стены                                            38,9       |

| 3 |Перегородки                                       1,9       |

| 4 |Перекрытия                                       13,9       |

| 5 |Крыша                                             7,3       |

| 6 |Полы                                              4,0       |

| 7 |Окна                                              4,4       |

| 8 |Двери                                             2,5       |

| 9 |Отделочные работы                                 3,3       |

|10 |Внутренние санитарно-технические и                          |

|   |электрические устройства                         11,8       |

|11 |Прочие работы                                     4,3       |

├---•------------------------------------------------------------┤

|   |Итого                                            100        |

└---┴------------------------------------------------------------┘

Примечания:

1) В   случае   отсутствия   одного   или   нескольких   видов

благоустройства  здания   восстановительную   стоимость   надлежит

уменьшать в следующих размерах (%):

┌--------------------------------------------------┬-------------┐

|                                                  |       а     |

├--------------------------------------------------•-------------┤

|  Отопление                                       |      3,7    |

|  Водопровод                                      |      0,4    |

|  Канализация                                     |      1,8    |

|  Горячее водоснабжение                           |      0,7    |

|  Электроосвещение                                |      2,0    |

|  Газоснабжение                                   |      2,5    |

|  Радио                                           |      0,2    |

|  Телефон                                         |      0,2    |

|  Телевидение                                     |      0,3    |

└--------------------------------------------------┴-------------┘

2) При  подключении  отопления  и  горячего  водоснабжения   к

наружным сетям табличную стоимость следует уменьшать на 0,9%.

3) При  замене  полов  из  линолеума на   паркетные  табличную

стоимость следует увеличивать на 4,3%.

4) При  отсутствии   подвала   табличную   стоимость   следует

уменьшать на 2,1%.

5) При замене фундаментов и стен подвала из сборных блоков  на

монолитные бетонные табличную стоимость следует уменьшать на 2,9%.

## Двухэтажный жилой дом со стенами из монолитного бетона  с подвалом без гаража (вариант с гаражом)

Группа капитальности 1

Характеристика здания

к таблице 9

Фундаменты и   стены   подвала  из  сборных  бетонных  блоков;

наружные стены из монолитного  керамзитобетона  толщиной  550  мм;

внутренние   стены   из   тяжелого   бетона;   перекрытия  сборные

железобетонные; кровля рулонная совмещенная; полы из линолеума или

дощатые  (в  гараже бетонные),  отделка простая,  средняя полезная

высота комнат 2,5 м.

Имеется: отопление   (от  автономного  источника  -  котла  на

газовом топливе в подвале дома),  водопровод, канализация, горячее

водоснабжение,  газоснабжение,  электроснабжение,  радио, телефон,

телевидение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 КУБ. М. ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 9

┌----------------------------------------------------------------┐

|                 Объем здания до 600 куб. м.                    |

├------------------------------┬---------------------------------┤

|         без гаража           |             с гаражом           |

├------------------------------•---------------------------------┤

|              а               |                б                |

├------------------------------•---------------------------------┤

|             46,2             |              45,1               |

└------------------------------┴---------------------------------┘

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 9А

┌---┬------------------------------------┬---------┬-------------┐

|N  |         Конструкции                |    а    |   б         |

|п/п├------------------------------------┴---------┴-------------┤

| 1 |Земляные работы и фундаменты            7,2       7,4       |

| 2 |Стены                                  41,7      41,6       |

| 3 |Перегородки                             1,9       1,8       |

| 4 |Перекрытия                             14,2      14,2       |

| 5 |Крыша                                   6,2       6,4       |

| 6 |Полы                                    4,4       4,3       |

| 7 |Окна                                    4,2       4,2       |

| 8 |Двери                                   1,5       1,6       |

| 9 |Ворота                                   -        0,3       |

|10 |Отделочные работы                       3,2       3,1       |

|11 |Внутренние санитарно-технические и                          |

|   |электрические устройства               11,0      10,8       |

|12 |Прочие работы                           4,5       4,3       |

├---•------------------------------------------------------------┤

|   |Итого                                   100      100        |

└---┴------------------------------------------------------------┘

Примечания:

1) В   случае   отсутствия   одного   или   нескольких   видов

благоустройства   здания   восстановительную   стоимость  надлежит

уменьшать в следующих размерах (%):

┌-------------------------------------┬------------┬-------------┐

|                                     |      а     |      б      |

├-------------------------------------•------------•-------------┤

|  Отопление                          |     3,7    |      3,7    |

|  Водопровод                         |     0,3    |      0,3    |

|  Канализация                        |     1,7    |      1,6    |

|  Горячее водоснабжение              |     0,6    |      0,6    |

|  Газоснабжение                      |     2,3    |      2,2    |

|  Электроосвещение                   |     2,0    |      2,0    |

|  Радио                              |     0,1    |      0,1    |

|  Телефон                            |     0,1    |      0,1    |

|  Телевидение                        |     0,2    |      0,2    |

└-------------------------------------┴------------┴-------------┘

2) При   подключении  отопления  и  горячего  водоснабжения  к

наружным сетям табличную стоимость следует уменьшать на 0,9%.

3) При  замене  полов  из  линолеума  на  паркетные  табличную

стоимость следует увеличивать на 4,2%.

4) При   отсутствии   подвала   табличную   стоимость  следует

уменьшать на 2,2%.

5) При  замене фундаментов и стен подвала из сборных блоков на

монолитные бетонные табличную стоимость следует уменьшать на 2,7%.

# РАЗДЕЛ 3. САДОВЫЕ ЛЕТНИЕ ДОМИКИ.

Техническая часть

1. В  настоящий  раздел  включены  садовые  летние  домики  со

стенами из кирпича,  бруса или бревен, деревянных панелей (щитов),

а также бани.

2. Пристроенные веранды помещены а отдельные таблицы,  поэтому

восстановительная стоимость летнего домика с верандой определяется

как сумма стоимостей домика и веранды.

3. Фундаменты садовых летних домиков приняты с заглублением  в

грунт не более 0,5 м.

4. Оконные переплеты приняты с одинарным остеклением.

5. При   устройстве   погреба   под   домиком   стоимость  его

учитывается дополнительно.

6. Строительный  объем домика с мансардой следует определять с

учетом объема мансарды.

## Садовые летние домики со стенами из кирпича с мансардой

Характеристика здания

к таблице 1

Фундаменты столбчатые   кирпичные  с  укладкой  железобетонных

перемычек (балок); стены кирпичные из силикатного кирпича толщиной

25 см; стены мансарды деревянные каркасные; перекрытие из досок по

деревянным балкам;  крыша стропильная  с  покрытием  из  волнистых

асбестоцементных   листов;   полы   дощатые;   внутренняя  отделка

штукатурка и известковая окраска стен,  масляная окраска  полов  и

потолков.

Имеется: печное отопление, электроосвещение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 КУБ. М. ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1

┌----------------------┬---------------------┬-------------------┐

|однокомнатные объемом |двухкомнатные объемом|двухкомнатные объ- |

|    до 150 куб. м.    |   до 150 куб. м.    |емом до 200 куб. м.|

├----------------------•---------------------•-------------------┤

|          а           |         б           |         в         |

├----------------------•---------------------•-------------------┤

|        25,7          |       26,3          |        26,0       |

└----------------------┴---------------------┴-------------------┘

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 1А

┌---┬-------------------------------------------┬--------┬-------┐

|N  |         Конструкции                   а   |   б    |   в   |

|п/п├-------------------------------------------┴--------┴-------┤

| 1 |Земляные работы и фундаменты          14,8    11,4     11,4 |

| 2 |Стены и перегородки                   22,2    20,0     20,1 |

| 3 |Перекрытия                             7,4     8,6      8,7 |

| 4 |Крыша                                 26,0    22,8     22,9 |

| 5 |Полы                                   3,7     5,7      5,7 |

| 6 |Проемы                                 3,7     8,6      8,6 |

| 7 |Отделочные работы                      7,4     8,6      8,6 |

| 8 |Внутренние электрические устройства    3,7     2,9      2,8 |

| 9 |Прочие работы                         11,1    11,4     11,2 |

├---•------------------------------------------------------------┤

|   |Итого                                  100     100     100  |

└---┴------------------------------------------------------------┘

Примечания:

1) При  устройстве  бетонных ленточных фундаментов глубиной до

0,5 м табличную стоимость следует увеличивать на 5,2%.

2) При  устройстве  фундаментов  из  сборных бетонных блоков в

один ряд табличную стоимость следует увеличивать на 8,6%.

3) При толщине наружных стен 38 см табличную стоимость следует

увеличивать на 9,3%.

4) При  устройстве кровли из рубероида вместо асбестоцементных

листов табличную стоимость следует уменьшать на 3,4%.

5) В  случае  отсутствия  печного  отопления восстановительную

стоимость надлежит уменьшать на 7,7%.

## Садовые летние домики со стенами из кирпича  без мансарды

Характеристика здания

к таблице 2

Фундаменты ленточные    бетонные   или   бутобетонные;   стены

кирпичные из силикатного кирпича толщиной  25  см;  перекрытие  из

досок  по  деревянным  балкам;  крыша  стропильная  с покрытием из

волнистых  асбестоцементных  листов;  полы   дощатые;   внутренняя

отделка - штукатурка и известковая окраска стен,  масляная окраска

полов и потолков.

Имеется: печное отопление, электроосвещение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 КУБ. М. ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 2

┌----------------------------------------------------------------┐

|               Однокомнатные объемом до 100 куб. м.             |

├----------------------------------------------------------------┤

|                                 а                              |

├----------------------------------------------------------------┤

|                                41,2                            |

└----------------------------------------------------------------┘

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 2А

┌---┬--------------------------------------┬---------------------┐

|N  |         Конструкции                  |        а            |

|п/п├--------------------------------------┴---------------------┤

| 1 |Земляные работы и фундаменты                   5,3          |

| 2 |Стены и перегородки                           26,3          |

| 3 |Перекрытия                                    10,5          |

| 4 |Крыша                                         10,5          |

| 5 |Полы                                          10,5          |

| 6 |Проемы                                         5,3          |

| 7 |Отделочные работы                              5,3          |

| 8 |Внутренние электрические устройства            5,3          |

| 9 |Прочие работы                                 21,0          |

├---•------------------------------------------------------------┤

|   |Итого                                          100          |

└---┴------------------------------------------------------------┘

Примечания:

1) При  устройстве  фундаментов  из  сборных бетонных блоков в

один ряд табличную стоимость следует увеличивать на 4,2%.

2) При толщине наружных стен 38 см табличную стоимость следует

увеличивать на 10,3%.

3) При  устройстве кровли из рубероида вместо асбестоцементных

листов табличную стоимость следует уменьшать на 2,2%.

4) В  случае  отсутствия  печного  отопления восстановительную

стоимость надлежит уменьшать на 11,0%.

## Садовые летние домики типа "шалаш"

Характеристика здания

к таблице 3

Фундаменты ленточные  бетонные;  стены  наружные  - деревянные

стропила,  обшитые  деревянной  рейкой  вагонкой,   утеплитель   -

минераловатные  плиты,  междуэтажное перекрытие - половые доски по

балкам с заполнением  минераловатными  плитами  и  подшивкой  ДВП;

крыша  -  деревянные  стропила,  совмещенные  с наружными стенами;

кровля - асбестоцементные листы; полы дощатые.

Имеется: печное отопление, электроосвещение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 КУБ. М. ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 3

┌----------------------------------------------------------------┐

|             Однокомнатные объемом до 150 куб. м.               |

├----------------------------------------------------------------┤

|                                а                               |

├----------------------------------------------------------------┤

|                               39,9                             |

└----------------------------------------------------------------┘

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 3А

┌---┬--------------------------------------┬---------------------┐

|N  |         Конструкции                  |        а            |

|п/п├--------------------------------------┴---------------------┤

| 1 |Земляные работы и фундаменты                   9,5          |

| 2 |Стены и перегородки                            5,8          |

| 3 |Перекрытия                                      -           |

| 4 |Крыша                                         41,8          |

| 5 |Полы                                          14,3          |

| 6 |Проемы                                         9,5          |

| 7 |Отделочные работы                              7,2          |

| 8 |Внутренние электрические устройства            2,4          |

| 9 |Прочие работы                                  9,5          |

├---•------------------------------------------------------------┤

|   |Итого                                          100          |

└---┴------------------------------------------------------------┘

Примечание: В    случае    отсутствия    печного     отопления

восстановительную стоимость надлежит уменьшать на 3,8%.

## Садовые летние домики со стенами из бруса или бревен без мансарды

Характеристика здания

к таблице 4

Фундаменты ленточные бетонные или бутобетонные; стены из бруса

или  бревен;  чердачное перекрытие деревянное (подшивка досками по

балкам  с  прокладкой  минераловатных   плит)   каркасные;   крыша

стропильная с покрытием из волнистых асбестоцементных листов; полы

дощатые; отделка - масляная окраска полов, покрытие лаком потолков

и стен.

Имеется: печное отопление, электроосвещение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 КУБ. М. ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 4

┌----------------------------------------------------------------┐

|               Однокомнатные объемом до 100 куб. м.             |

├----------------------------------------------------------------┤

|                                 а                              |

├----------------------------------------------------------------┤

|                                55,0                            |

└----------------------------------------------------------------┘

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 4А

┌---┬--------------------------------------┬---------------------┐

|N  |         Конструкции                  |        а            |

|п/п├--------------------------------------┴---------------------┤

| 1 |Земляные работы и фундаменты                   8,8          |

| 2 |Стены и перегородки                           38,3          |

| 3 |Перекрытия                                     8,8          |

| 4 |Крыша                                         11,8          |

| 5 |Полы                                           5,9          |

| 6 |Проемы                                         8,8          |

| 7 |Отделочные работы                              2,9          |

| 8 |Внутренние электрические устройства            2,9          |

| 9 |Прочие работы                                 11,8          |

├---•------------------------------------------------------------┤

|   |Итого                                          100          |

└---┴------------------------------------------------------------┘

Примечания:

1) В случае  отсутствия  печного  отопления  восстановительную

стоимость надлежит уменьшать на 5,9%.

2) При  обшивке  стен  строганой  рейкой  табличную  стоимость

следует увеличивать на 6,2%.

## Садовые летние домики со стенами из бруса или бревен  с мансардой

Характеристика здания

к таблице 5

Фундаменты ленточные бетонные или бутобетонные; стены из бруса

или  бревен;  стены  мансарды  каркасные  с  обшивкой   строгаными

досками;  междуэтажное  перекрытие деревянное (подшивка досками по

деревянным  балкам  с  прокладкой  минераловатных   плит);   крыша

стропильная с покрытием из волнистых асбестоцементных листов; полы

дощатые.

Имеется: печное отопление, электроосвещение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 КУБ. М. ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 5

┌----------------------------------------------------------------┐

|               Однокомнатные объемом до 150 куб. м.             |

├----------------------------------------------------------------┤

|                                 а                              |

├----------------------------------------------------------------┤

|                                39,1                            |

└----------------------------------------------------------------┘

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 5А

┌---┬--------------------------------------┬---------------------┐

|N  |         Конструкции                  |        а            |

|п/п├--------------------------------------┴---------------------┤

| 1 |Земляные работы и фундаменты                   7,7          |

| 2 |Стены и перегородки                           33,2          |

| 3 |Перекрытия                                    15,4          |

| 4 |Крыша                                          7,7          |

| 5 |Полы                                           7,7          |

| 6 |Проемы                                         7,7          |

| 7 |Отделочные работы                              2,6          |

| 8 |Внутренние электрические устройства            2,6          |

| 9 |Прочие работы                                 15,4          |

├---•------------------------------------------------------------┤

|   |Итого                                          100          |

└---┴------------------------------------------------------------┘

Примечания:

1) В случае  отсутствия  печного  отопления  восстановительную

стоимость надлежит уменьшать на 5,1%.

2) При  обшивке  стен  строганой  рейкой  табличную  стоимость

следует увеличивать на 5,4%.

## Садовые летние домики со стенами из деревянных панелей с мансардой

Характеристика здания

к таблице 6

Фундаменты ленточные   бетонные  или  бутобетонные;  стены  из

деревянных  панелей;  стены  мансарды  и   перекрытия   деревянные

каркасные;    крыша   стропильная   с   покрытием   из   волнистых

асбестоцементных листов;  полы дощатые;  отделка  оклейка  стен  и

потолков обоями, масляная окраска полов.

Имеется: печное отопление, электроосвещение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 КУБ. М. ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 6

┌----------------------------------------------------------------┐

|               Однокомнатные объемом до 150 куб. м.             |

├----------------------------------------------------------------┤

|                                 а                              |

├----------------------------------------------------------------┤

|                                33,4                            |

└----------------------------------------------------------------┘

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 6А

┌---┬--------------------------------------┬---------------------┐

|N  |         Конструкции                  |        а            |

|п/п├--------------------------------------┴---------------------┤

| 1 |Земляные работы и фундаменты                  12,5          |

| 2 |Стены и перегородки                           28,2          |

| 3 |Перекрытия                                     9,4          |

| 4 |Крыша                                         15,6          |

| 5 |Полы                                           3,1          |

| 6 |Проемы                                        12,5          |

| 7 |Отделочные работы                              3,1          |

| 8 |Внутренние электрические устройства            3,1          |

| 9 |Прочие работы                                 12,5          |

├---•------------------------------------------------------------┤

|   |Итого                                          100          |

└---┴------------------------------------------------------------┘

Примечания: 1)   В   случае   отсутствия   печного   отопления

восстановительную стоимость надлежит уменьшать на 5,0%.

## Садовые летние домики со стенами из деревянных панелей без мансарды

Характеристика здания

к таблице 7

Фундаменты ленточные  бетонные  или  бутобетонные;  стены   из

деревянных   панелей;   перекрытия   деревянные  каркасные;  крыша

стропильная с покрытием из волнистых асбестоцементных листов; полы

дощатые;  отделка  -  оклейка  стен  и  потолков обоями,  масляная

окраска полов.

Имеется: печное отопление, электроосвещение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 КУБ. М. ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 7

┌----------------------------------------------------------------┐

|               Однокомнатные объемом до 100 куб. м.             |

├----------------------------------------------------------------┤

|                                 а                              |

├----------------------------------------------------------------┤

|                                49,8                            |

└----------------------------------------------------------------┘

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 7А

┌---┬--------------------------------------┬---------------------┐

|N  |         Конструкции                  |        а            |

|п/п├--------------------------------------┴---------------------┤

| 1 |Земляные работы и фундаменты                  11,5          |

| 2 |Стены и перегородки                           30,8          |

| 3 |Перекрытия                                     7,8          |

| 4 |Крыша                                         11,5          |

| 5 |Полы                                           7,8          |

| 6 |Проемы                                        11,5          |

| 7 |Отделочные работы                              3,8          |

| 8 |Внутренние электрические устройства            3,8          |

| 9 |Прочие работы                                 11,5          |

├---•------------------------------------------------------------┤

|   |Итого                                          100          |

└---┴------------------------------------------------------------┘

Примечания: 1)   В   случае   отсутствия   печного   отопления

восстановительную стоимость надлежит уменьшать на 5,8%.

## Веранды для садовых летних домиков  с каркасно-обшивными стенами

Характеристика постройки

к таблице 8

Фундаменты столбчатые бетонные или кирпичные; стены деревянные

каркаснообшивные;  кровля из волнистых асбестоцементных листов  по

деревянным стропилам;  полы дощатые; внутренняя отделка - масляная

окраска.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 КУБ. М. ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 8

┌----------------------------------┬-----------------------------┐

|         площадью до 10 кв. м.    |      площадью до 15 кв. м.  |

├----------------------------------•-----------------------------┤

|                  а               |               б             |

├----------------------------------•-----------------------------┤

|                 110,0            |              100,0          |

└----------------------------------┴-----------------------------┘

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 8А

┌---┬--------------------------------------┬----------┬----------┐

|N  |         Конструкции                  |    а     |     б    |

|п/п├--------------------------------------┴----------┴----------┤

| 1 |Земляные работы и фундаменты               11,1      9,1    |

| 2 |Стены и перегородки                        33,4     27,2    |

| 3 |Перекрытия                                   -        -     |

| 4 |Крыша                                      11,1     18,2    |

| 5 |Полы                                       11,1      9,1    |

| 6 |Проемы                                     11,1      9,1    |

| 7 |Отделочные работы                          11,1      9,1    |

| 8 |Внутренние электрические устройства          -        -     |

| 9 |Прочие работы                              11,1     18,2    |

├---•------------------------------------------------------------┤

|   |Итого                                       100      100    |

└---┴------------------------------------------------------------┘

Примечание: При  обшивке  стен  веранды  досками с двух сторон

табличную стоимость надлежит увеличивать на 8,2%.

## Веранды для садовых летних домиков  со стенами из кирпича

Характеристика постройки

к таблице 9

Фундаменты столбчатые бетонные или кирпичные;  стены кирпичные

толщиной 12 см;  кровля из волнистые  асбестоцементных  листов  по

деревянным   стропилам;   полы   дощатые;   внутренняя  отделка  -

штукатурка, окраска.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 КВ. М.

ОСНОВАНИЯ ПОСТРОЙКИ В РУБ.

Таблица 9

┌----------------------------------┬-----------------------------┐

|        площадью до 10 кв. м.     |     площадью до 15 кв. м.   |

├----------------------------------•-----------------------------┤

|                  а               |               б             |

├----------------------------------•-----------------------------┤

|                 120,0            |              107,7          |

└----------------------------------┴-----------------------------┘

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 9А

┌---┬--------------------------------------┬----------┬----------┐

|N  |         Конструкции                  |    а     |     б    |

|п/п├--------------------------------------┴----------┴----------┤

| 1 |Земляные работы и фундаменты               10,0      8,3    |

| 2 |Стены и перегородки                        30,0     33,4    |

| 3 |Перекрытия                                   -        -     |

| 4 |Крыша                                      20,0     16,7    |

| 5 |Полы                                       10,0      8,3    |

| 6 |Проемы                                     10,0      8,3    |

| 7 |Отделочные работы                          10,0      8,3    |

| 8 |Внутренние электрические устройства          -        -     |

| 9 |Прочие работы                              10,0     16,7    |

├---•------------------------------------------------------------┤

|   |Итого                                       100      100    |

└---┴------------------------------------------------------------┘

## Баня на два места со стенами из брусьев или бревен

Характеристика здания

к таблице 10

Фундаменты бетонные;  стены из деревянных брусьев сечением 150

х 100 мм или бревен  диаметром  16  см;  перегородки  кирпичные  и

деревянные;  перекрытие из деревянных щитов по деревянным балкам с

утеплением керамзитом;  крыша стропильная с покрытием из волнистых

асбестоцементных листов; полы дощатые.

Имеется: металлическая печь с емкостью для  воды  и  кирпичной

дымовой трубой, электроосвещение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 КУБ. М. ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 10

┌----------------------------------------------------------------┐

|                       Объемом до 30 куб. м.                    |

├----------------------------------------------------------------┤

|                                 а                              |

├----------------------------------------------------------------┤

|                                77,8                            |

└----------------------------------------------------------------┘

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 10А

┌---┬--------------------------------------┬---------------------┐

|N  |         Конструкции                  |        а            |

|п/п├--------------------------------------┴---------------------┤

| 1 |Земляные работы и фундаменты                  11,7          |

| 2 |Стены и перегородки                           41,1          |

| 3 |Перекрытия                                     3,7          |

| 4 |Крыша                                          6,7          |

| 5 |Полы                                           4,3          |

| 6 |Проемы                                         8,5          |

| 7 |Отделочные работы                              0,6          |

| 8 |Печь с емкостью для воды                       3,7          |

| 9 |Внутренние электрические устройства            9,2          |

|10 |Прочие работы                                 10,5          |

├---•------------------------------------------------------------┤

|   |Итого                                          100          |

└---┴------------------------------------------------------------┘

## Баня на два места со стенами из кирпича

Характеристика здания

к таблице 11

Фундаменты бетонные;  стены из  керамического кирпича толщиной

25 см с  обшивкой  строгаными  досками  и  прокладкой  утеплителя;

перегородки кирпичные и деревянные; перекрытие из деревянных щитов

по деревянным балкам с утеплением керамзитом;  крыша стропильная с

покрытием из волнистых асбестоцементных листов; полы дощатые.

Имеется: металлическая печь с емкостью  для воды  и  кирпичной

дымовой трубой, электроосвещение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 КУБ. М. ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 11

┌----------------------------------------------------------------┐

|                       Объемом до 35  куб. м.                   |

├----------------------------------------------------------------┤

|                                 а                              |

├----------------------------------------------------------------┤

|                                75,4                            |

└----------------------------------------------------------------┘

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 11А

┌---┬--------------------------------------┬---------------------┐

|N  |         Конструкции                  |        а            |

|п/п├--------------------------------------┴---------------------┤

| 1 |Земляные работы и фундаменты                  16,3          |

| 2 |Стены и перегородки                           43,2          |

| 3 |Перекрытия                                     3,7          |

| 4 |Крыша                                          6,3          |

| 5 |Полы                                           3,7          |

| 6 |Проемы                                         7,4          |

| 7 |Отделочные работы                              0,4          |

| 8 |Печь с емкостью для воды                       3,2          |

| 9 |Внутренние электрические устройства            7,9          |

|10 |Прочие работы                                  7,9          |

├---•------------------------------------------------------------┤

|   |Итого                                          100          |

└---┴------------------------------------------------------------┘

# РАЗДЕЛ 4. БОКСОВЫЕ ГАРАЖИ И ГАРАЖИ - СТОЯНКИ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛЕГКОВОГО АВТОТРАНСПОРТА.

Техническая часть

1. В настоящую главу включены наиболее  распространенные  типы

боксовых гаражей и гаражей - стоянок коллективного пользования для

легкового автотранспорта.

2. В  боксовых  гаражах  въезды  в  каждый  бокс предусмотрены

непосредственно    со    двора,   в   гаражах - стоянках    въезды

предусмотрены из коридорных пролетов здания.

3. При  объеме  зданий,  отличающихся  от  предусмотренного  в

таблице,  вводится поправка: та часть объема здания, которая равна

максимальному объему,   предусмотренному соответствующей  таблицей

сборника, умножается на стоимость куб.  м.  здания,  принятого  по

этой таблице,  а остальная часть объема здания,  которая превышает

имеющийся в таблице максимальный объем,  переоценивается по той же

стоимости куб. м, умноженной на коэффициент 0,95.

## Подземный гараж - стоянка

Характеристика здания

к таблице 1

Фундаменты сборные  железобетонные;  стены  из бетонных блоков

подвалов толщиной 40 см и кирпичные  толщиной  38  см;  перекрытия

сборные железобетонные;  перегородки кирпичные;  кровля утепленная

рулонная с защитной стяжкой; полы бетонные.

Имеется: вытяжная   вентиляция   с  механическим  побуждением,

водопровод,   канализация,   электроотопление,   электроосвещение,

телефон, радио, пожарная сигнализация.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 КУБ. М. ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1

┌---------------------------------┬------------------------------┐

|Объем здания в куб. м. до 4000   |Объем здания в куб. м. до 5000|

├---------------------------------•------------------------------┤

|                  а              |               б              |

├---------------------------------•------------------------------┤

|                 32,1            |              31,5            |

└---------------------------------┴------------------------------┘

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 1А

┌---┬--------------------------------------┬----------┬----------┐

|N  |         Конструкции                  |     а    |     б    |

|п/п├--------------------------------------┴----------┴----------┤

| 1 |Земляные работы и фундаменты               19,8     19,5    |

| 2 |Стены и перегородки                        21,5     20,8    |

| 3 |Перекрытия                                 26,5     26,8    |

| 4 |Крыша                                       1,7      1,8    |

| 5 |Полы                                        3,7      3,9    |

| 6 |Проемы                                      4,8      5,0    |

| 7 |Отделочные работы                           0,1      0,1    |

| 8 |Внутренние санитарно-технические                            |

|   |электрические устройства                   10,3     10,3    |

| 9 |в том числе: отопление                    (0,1)    (0,1)    |

|   |             вентиляция                  (1,85)   (1,85)    |

|   |             водопровод                  (1,25)   (1,25)    |

|   |             канализация                  (0,1)    (0,1)    |

|   |             электрические устройства     (5,5)    (5,5)    |

|   |             радио                       (0,02)   (0,02)    |

|   |             телефон                     (0,02)   (0,02)    |

|   |             пожарная сигнализация       (1,43)   (1,43)    |

|   |             автоматика                  (0,03)   (0,03)    |

|   |Прочие работы                              11,6     11,8    |

├---•------------------------------------------------------------┤

|   |Итого                                       100      100    |

└---┴------------------------------------------------------------┘

Примечание: При  устройстве  смотровых  ям  к  общей стоимости

следует добавлять 200 руб. на одну яму.

## Одноэтажный гараж – стоянка

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ

к таблице 2

Фундаменты сборные  из  бетонные блоков;  стены из силикатного

кирпича  толщиной  38  см;  перекрытия   сборные   железобетонные;

перегородки кирпичные; кровля рулонная; полы бетонные.

Имеется: вентиляция,   электроосвещение,   телефон,  пожарно -

охранная сигнализация.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 КУБ. М. ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 2

┌---------------------------------┬------------------------------┐

|Объем здания в куб. м. до 4000   |Объем здания в куб. м. до 5000|

├---------------------------------•------------------------------┤

|                  а              |               б              |

├---------------------------------•------------------------------┤

|                 30,8            |              30,1            |

└---------------------------------┴------------------------------┘

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 2А

┌---┬--------------------------------------┬----------┬----------┐

|N  |         Конструкции                  |     а    |     б    |

|п/п├--------------------------------------┴----------┴----------┤

| 1 |Земляные работы и фундаменты               13,4     13,2    |

| 2 |Стены и перегородки                        31,6     30,8    |

| 3 |Перекрытия                                 19,6     19,8    |

| 4 |Крыша                                       4,9      5,0    |

| 5 |Полы                                       11,7     11,9    |

| 6 |Проемы                                      6,8      7,0    |

| 7 |Отделочные работы                           0,3      0,3    |

| 8 |Внутренние санитарно-технические и          9,25     9,25   |

|   |электрические устройства                                    |

|   |в том числе: вентиляция                   (2,0)    (2,0)    |

|   |             электрические устройства     (5,4)    (5,4)    |

|   |             телефон                     (0,05)   (0,05)    |

|   |             пожарно-охранная             (1,8)    (1,8)    |

|   |             сигнализация                                   |

|   |Прочие работы                               2,45     2,75   |

├---•------------------------------------------------------------┤

|   |Итого                                       100      100    |

└---┴------------------------------------------------------------┘

Примечания:

1) При устройстве  смотровых  ям  к  общей  стоимости  следует

добавлять 200 руб. на одну яму.

2) При  выполнении  кирпичных  стен  толщиной  25 см табличную

стоимость следует уменьшать на 7,2%.

## Одноэтажные боксовые гаражи

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ

к таблице 3

Фундаменты сборные   из   бетонных   блоков;  стены  кирпичные

толщиной 38 см;  перекрытия  сборные  железобетонные;  перегородки

кирпичные; кровля рулонная; полы бетонные.

Имеется:    вентиляция     естественная,     электроосвещение,

пожарно-охранная сигнализация.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 КУБ. М. ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 3

┌-------------------------------┬--------------------------------┐

| с односторонними въездами     |  с двухсторонними въездами     |

├---------┬---------┬-----------•----------┬---------┬-----------┤

|до 400   |до 1500  |  до 2000  |  до 400  |до 1500  |до 2000    |

|куб. м.  |куб. м.  |   куб. м. |  куб. м. | куб. м. | куб. м.   |

├---------•---------•-----------•----------•---------•-----------┤

|    а    |   б     |     в     |     г    |    д    |     е     |

├---------•---------•-----------•----------•---------•-----------┤

|   39,5  |   39,0  |    38,8   |   39,1   |   38,3  |   38,0    |

└---------┴---------┴-----------┴----------┴---------┴-----------┘

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 3А

┌---┬-------------------------┬-----┬-----┬-----┬-----┬-----┬----┐

|N  |         Конструкции     |  а  |  б  |  в  |  г  |  д  | е  |

|п/п├-------------------------┴-----┴-----┴-----┴-----┴-----┴----┤

| 1 |Земляные работы и фунда-                                    |

|   |менты                     17,7  17,7  17,7  17,3  17,5  17,5|

| 2 |Стены и перегородки       24,8  24,9  24,8  23,9  23,5  23,4|

| 3 |Перекрытия                14,8  15,0  15,1  15,2  15,4  15,4|

| 4 |Крыша                      6,9   7,0   7,0   7,0   7,2   7,3|

| 5 |Полы                       6,2   6,2   6,2   6,3   6,4   6,4|

| 6 |Проемы                    15,4  15,5  15,5  15,7  15,9  15,9|

| 7 |Отделочные работы          0,8   0,8   0,8   0,8   0,8   0,8|

| 8 |Внутренние электрические   8,1   7,9   7,8   8,3   8,0   8,0|

|   |устройства                                                  |

| 9 |Пожарно-охранная           3,8   3,5   3,5   3,9   3,7   3,7|

|   |сигнализация                                                |

|10 |Прочие работы              1,5   1,5   1,6   1,6   1,6   1,6|

├---•------------------------------------------------------------┤

|   |Итого                      100  100   100   100   100    100|

└---┴------------------------------------------------------------┘

Примечания:

1) При  устройстве  смотровых  ям  к  общей  стоимости следует

добавлять 200 руб. на одну яму.

2) При  выполнении  кирпичных  стен  толщиной  25 см табличную

стоимость следует уменьшать на 6,5%.

## Двухэтажный гараж – стоянка

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ

к таблице 4

Фундаменты свайные  (вариант - сборные железобетонные);  стены

кирпичные  толщиной  38  см;  перекрытия  сборные  железобетонные;

перегородки    кирпичные;   кровля   утепленная   рулонная;   полы

асфальтобетонные по перекрытиям (вариант - по грунту  для  первого

этажа).

Имеется: электроснабжение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 КУБ. М. ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 4

┌-------------------------------┬--------------------------------┐

|с ленточными фундаментами и по-|со свайными фундаментами и по-  |

|лами первого этажа по грунту   |лами первого этажа по перекрытию|

├----------------┬--------------•---------------┬----------------┤

|объем здания до |объем здания  |объем здания до|объем здания до |

|  600 куб. м.   |до 1200 куб. м|   600 куб. м. |  1200 куб. м.  |

├----------------•--------------•---------------•----------------┤

|         а      |      б       |        в      |         г      |

├----------------•--------------•---------------•----------------┤

|        25,7    |     25,1     |       28,7    |     28,5       |

└----------------┴--------------┴---------------┴----------------┘

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица  4А

┌---┬-------------------------------------┬-----┬-----┬-----┬----┐

|N  |         Конструкции                 |  в  |  г  |  д  | е  |

|п/п├-------------------------------------┴-----┴-----┴-----┴----┤

| 1 |Земляные работы и фундаменты          10,5  10,7  13,2  13,9|

| 2 |Стены и перегородки                   22,1  20,9  19,3  17,8|

| 3 |Перекрытия                            26,6  27,3  34,5  35,5|

| 4 |Крыша                                  8,9   9,1   8,0   8,0|

| 5 |Полы                                   9,1   9,3   4,5   4,8|

| 6 |Проемы                                12,4  12,9  11,1  11,3|

| 7 |Отделочные работы                      1,2   1,8   1,1   1,1|

| 8 |Внутренние электрические устройства    4,0   3,9   3,6   3,4|

| 9 |Прочие работы                          5,2   4,8   4,7   4,2|

├---•------------------------------------------------------------┤

|   |Итого                                 100   100   100    100|

└---┴------------------------------------------------------------┘

## Двухэтажный гараж - стоянка (с посадкой здания в устье оврага - первый этаж подземный, второй - полузаглубленный)

Характеристика здания

к таблице 5

Фундаменты свайные  (вариант - сборные железобетонные);  стены

из бетонных блоков и кирпичные; перекрытия сборные железобетонные;

перегородки  кирпичные;  кровля  утепленная  рулонная  с  защитным

асфальтобетонным покрытием;  полы асфальтобетонные по  перекрытиям

(вариант - по грунту для первого этажа).

Имеется: вытяжная  вентиляция  с  принудительным  побуждением,

электроснабжение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 КУБ. М. ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 5

┌-------------------------------┬--------------------------------┐

|с ленточными фундаментами и по-|со свайными фундаментами и по-  |

|лами первого этажа по грунту   |лами первого этажа по перекрытию|

├----------------┬--------------•---------------┬----------------┤

|объем здания до |объем здания  |объем здания до|объем здания до |

|   600 куб. м.  |до 1200 куб. м|   600 куб. м. |  1200 куб. м.  |

├----------------•--------------•---------------•----------------┤

|         а      |      б       |        в      |       г        |

├----------------•--------------•---------------•----------------┤

|        29,4    |     28,4     |       32,0    |     31,4       |

└----------------┴--------------┴---------------┴----------------┘

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица  5А

┌---┬-------------------------------------┬-----┬-----┬-----┬----┐

|N  |         Конструкции                 |  в  |  г  |  д  | е  |

|п/п├-------------------------------------┴-----┴-----┴-----┴----┤

| 1 |Земляные работы и фундаменты           8,4   8,6  11,5  11,6|

| 2 |Стены и перегородки                   26,1  23,8  21,8  20,4|

| 3 |Перекрытия                            22,7  23,7  30,3  31,2|

| 4 |Крыша                                 11,6  11,9  10,6  10,8|

| 5 |Полы                                   7,5   7,9   4,0   4,1|

| 6 |Проемы                                11,0  11,4  10,1  10,4|

| 7 |Отделочные работы                      1,0   1,0   0,9   0,9|

| 8 |Внутренние санитарно-технические и     7,1   6,9   6,5   6,3|

|   |электрические устройства                                    |

| 9 |Прочие работы                          4,6   4,8   4,3   4,3|

├---•------------------------------------------------------------┤

|   |Итого                                 100   100   100    100|

└---┴------------------------------------------------------------┘

## Пятиэтажный гараж – стоянка  с подвалом

Характеристика здания

к таблице 6

Фундаменты свайные; стены кирпичные толщиной 38 см; перекрытия

сборные    железобетонные;    перегородки    кирпичные;     кровля

эксплуатируемая (для открытой автостоянки); полы бетонные.

Имеется: естественная    вентиляция,    пожарный    водопровод

(сухотруб),  электроснабжение,  в бытовых помещениях - водопровод,

канализация,  электроотопление,  телефон,  радио, охранно-пожарная

сигнализация.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 КУБ. М. ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 6

┌----------------------------------------------------------------┐

|                      Объемом в куб. м. до 50000                |

├----------------------------------------------------------------┤

|                                 а                              |

├----------------------------------------------------------------┤

|                                25,6                            |

└----------------------------------------------------------------┘

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 6А

┌---┬--------------------------------------┬---------------------┐

|N  |         Конструкции                  |        а            |

|п/п├--------------------------------------┴---------------------┤

| 1 |Земляные работы и фундаменты                  14,6          |

| 2 |Стены и перегородки                           29,3          |

| 3 |Перекрытия                                    19,2          |

| 4 |Крыша                                          5,5          |

| 5 |Полы                                          10,4          |

| 6 |Проемы                                        10,0          |

| 7 |Отделочные работы                              0,2          |

| 8 |Внутренние санитарно-технические и             9,7          |

|   |электрические устройства                                    |

| 9 |Прочие работы                                  1,1          |

├---•------------------------------------------------------------┤

|   |Итого                                          100          |

└---┴------------------------------------------------------------┘

Примечания:

1) При устройстве сборных железобетонных фундаментов табличную

стоимость следует уменьшать на 3,2%.

2) При  устройстве  техподполья   вместо   подвала   табличную

стоимость следует уменьшать на 3,0%.

3) При выполнении  наружных  стен  толщиной  51  см  табличную

стоимость следует увеличивать на 4,7%.

## Семиэтажный гараж - стоянка с подвалом

Характеристика здания

к таблице 7

Фундаменты железобетонные;   каркас   железобетонный;    стены

кирпичные  толщиной  51  см;  перекрытия  сборные  железобетонные;

перегородки металлические сетчатые;  кровля совмещенная  рулонная;

полы бетонные.

Имеется: центральное отопление, приточно-вытяжная вентиляция с

механическим   побуждением,   водопровод,   канализация,   горячее

водоснабжение,  электроснабжение, телефон, радио, охранно-пожарная

сигнализация, лифты.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 КУБ. М. ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 7

┌----------------------------------------------------------------┐

|                   Объем здания в куб. м. до 50000              |

├----------------------------------------------------------------┤

|                               а                                |

├----------------------------------------------------------------┤

|                              29,6                              |

└----------------------------------------------------------------┘

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 7А

┌---┬--------------------------------------┬---------------------┐

|N  |         Конструкции                  |        а            |

|п/п├--------------------------------------┴---------------------┤

| 1 |Земляные работы и фундаменты                   6,6          |

| 2 |Каркас                                        12,5          |

| 3 |Стены и перегородки                           26,2          |

| 4 |Перекрытия                                    16,9          |

| 5 |Крыша                                          1,7          |

| 6 |Полы                                          11,1          |

| 7 |Проемы                                         9,1          |

| 8 |Отделочные работы                              0,6          |

| 9 |Внутренние санитарно-технические и             8,9          |

|   |электрические устройства                                    |

|   |в том числе: лифт                             (2,2)         |

|10 |Прочие работы                                  6,4          |

├---•------------------------------------------------------------┤

|   |Итого                                          100          |

└---┴------------------------------------------------------------┘

Примечания:

1) При  устройстве  свайных  фундаментов  табличную  стоимость

следует увеличивать на 3,0%.

2) При   устройстве   техподполья   вместо  подвала  табличную

стоимость следует уменьшать на 2,8%.